GeoSan

Elaborado por:

Tiago Guardia

Analista de Sistemas

Gustavo Riera

Analista Programador

Nexus GeoEngenharia

Novembro/2015

Especificação de Software

CONTROLE DE REVISÕES

| Data | Versão Software | Descrição | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 27/03/2013 | 06.09.03 | Inserida documentação das rotinas de indicação de consumidores desabastecidos até encontrar registsos. Atualizadas informações sobre a tabela WATERCOMPONENTSTYPES | Pinheiro |
| 18/07/2013 | 06.10.21 | Atualizado X_FILES | Pinheiro |
| 23/08/2014 | 07.00.04 | Revisão | Pinheiro |
| 28/11/2014 | 07.00.21 | Revisão das vistas e tabelas da integração do GeoSan com o sistema comercial | Pinheiro |
| 26/02/2015 | 07.00.31 | Colocado comentário no campo DATA de RAMAIS_AGUA | Pinheiro |

Sumário

1. INTRODUÇÃO	5

1.1 Objetivos deste documento	5

1.2 Escopo	5

2. VISÃO GERAL	6

2.1 Integração do GeoSan na Operadora	6

2.2 Usuários e Sistemas Externos	7

3. ESTRUTURA DE HARDWARE	8

3.1 Restrições de memória	8

3.2 Servidor	8

3.3 Estações de trabalho	9

3.4 Rede	9

4. MODELO FÍSICO	10

4.1 Relação e Descrição das Tabelas - Geosan	10

4.1.1 Relação de Tabelas do Geosan	10

4.1.2 Descrição Técnica das Tabelas do Geosan	12

4.1.3 – Conteúdo das Tabelas Relacionadas aos Atributos do Cadastro de Redes	47

4.1.3.1 – WaterLines – Descrição de Campos dos Atributos das Tubulações	47

4.2 Estrutura do Banco de Dados Geográfico Terralib 3.3.1	62

4.2.1  Relação Tabelas Terralib 3.3.1	62

4.2.2 Descrição de tipos de dados Tabelas Terralib 3.3.1	63

4.2.3 Descrição do Modelo do Banco de Dados Terralib	72

Conceito de metadados	72

Como é formado o banco de dados	72

Tabelas GEOSANIWA	74

Manobra	74

ManobraSetor	74

MDT	75

Points107	75

NXGS_MANOBRA	76

Polygons156	77

Tabelas dos Metadados	78

Tabela te_projection	78

Tabela te_layer	78

Tabela te_view	79

Tabela te_layer_table	79

Tabela te_theme	80

Tabela te_theme_table	80

Tabela te_legend	81

Tabela te_representation	81

Tabela te_visual	82

Como funciona?	82

Relacionamentos	86

Modelo de geometrias	88

Classes	88

Modelo de armazenamento de geometrias	88

Atributos descritivos das geometrias	90

4.3 Diagrama Entidade Relacionamento Tabelas Geosan / Terralib	91

4.4	Integração do Sistema Comercial (Views)	92

4.5 Modelo Físico Integração Geosan-Epanet	94

Na tabela abaixo é apresentada correspondência entre campos dos sistemas Geosan e Epanet no processo de exportação de redes de água.	94

#N/A  =  DADOS DE SAÍDA	101

5. Componentes GeoSan	102

5.1 Lista de arquivos necessários para o GeoSan	102

6. COMPONENTES DO SISTEMA	104

6.1 Plataforma TerraLib	104

6.2 Biblioteca	104

7.	DETERMINAÇÃO DE QUAL BOTÃO FOI SELECIONADO	106

7.1 Botões	106

8.	LOCALIZAÇÃO DE CONSUMIDORES DESABASTECIDOS	107

9.	Glossário	108

Layer	108

Metadados	108

Offset	108

Projeção cartográfica	108

Raster	108

Vetorial	109

10.	Referências	110

# 1. INTRODUÇÃO

## 1.1 Objetivos deste documento

Descrever e especificar a estrutura do GeoSan.

## 1.2 Escopo

O GeoSan é um software livre, desenvolvido com o uso da biblioteca Terralib,  para cadastro de Redes de Água, Esgoto e Drenagem, que permite a integração com software comercial de cadastro de consumidores e exportação para o software de simulação hidráulica – Epanet, desenvolvida em Visual Basic 6 e VB .NET.

TerraLib é uma biblioteca contendo classes e funções geoespaciais, disponíveis como fonte aberta, permitindo um ambiente colaborativo para o desenvolvimento ferramentas SIG, desenvolvidas em C++ compilável em ambiente Linux ou Windows.

TeCom são componentes de desenvolvimento de software SIG, desenvolvida em C .NET, compilada em ambiente Windows.

# 2. VISÃO GERAL

## 2.1 Integração do GeoSan na Operadora

Visão geral da interface do GeoSan com outros sistemas e grupos de usuários

## 2.2 Usuários e Sistemas Externos

| # | Ator | Definição |
| --- | --- | --- |
| 1 | Usuário Geo | Engenheiros da Gerência de Planejamento, Agrimesura e Cadastro. |
| 2 | Usuário | Usuário do Sistema Comercial |
| 3 | Analista de Sistemas | Analista Desenvolvedor da Gerência de Informática e O & M |
| 4 | Adm Redes | Administrador de Redes e Banco de Dados. |
| 5 | Epanet | Sistema de simulação hidráulica que recebe dados gerados pelo GeoSan |
| 6 | CAD | Software que recebe o arquivo DXF – gerado pelo GeoSan |

# 3. ESTRUTURA DE HARDWARE

## 3.1 Restrições de memória

| # | Tipo de Memória | Limites Aplicáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | HD | O GeoSan ocupa no máximo 50 MB (sem considerar as bases de dados) |
| 2 | RAM | O GeoSan executa em 512 MB (mínimo recomendado) |

## 3.2 Servidor

O software é estruturado na arquitetura cliente-servidor.

Recomenda-se para a configuração do servidor de armazenamento do banco de dados geográfico as seguintes características:

Processador: Intel Xeon Quad Core

Memória: 4 GB de memória RAM (mínimo) / 16 GB de memória RAM (recomendado)

Banco de Dados Compatíveis:

Oracle 9i,

Oracle 10g,

SQL Server 2000,

SQL Server 2005

PostgreSQL 8.4

Sistemas Operacionais Compatíveis:

Todos os sitemas operacionais homologados para os banco de dados relacionados acima, podendo ser:

Família Windows

Windows 2000 Service Pack 4

Windows Server 2003

Windows 2003 SP1

Windows 2003 R2

Windows Server 2008

Familia Linux

Oracle Enterprise Linux 5

Red Hat Enterprise Server 4.0

SuSE Enterprise Server 9

Linux Debian Etch 4

## 3.3 Estações de trabalho

Recomenda-se para os computadores a seguinte configuração para execução do Geosan:

Processador: Pentiun IV, Dual Core ou Xeon

Memória: 2 GB de memória RAM (mínimo) / 4 GB de memória RAM (recomendado)

Sistema Operacional: Windows XP

## 3.4 Rede

A rede existente para suportar o tráfego das informações de mapas está disponível na velocidade de 100 Mbits, interligada por switchs e fibra ótica com maior velocidade entre os departamentos.

O sistema permite rodar em redes com comunicação por antena com taxas de transmissão de 10 Mbits.

Recomenda-se na fase de cadastro inicial das redes de água (conversão de dados) uma rede com 100 Mbits.

# 4. MODELO FÍSICO

## 4.1 Relação e Descrição das Tabelas - Geosan

## 4.1.1 Relação de Tabelas do Geosan

| TABELAS GEOSAN | CONTEÚDO |
| --- | --- |
| WATERLINES | Redes de água |
| WATERLINESTYPES | Tipos das redes de água |
| WATERLINESSUBTYPES | Subtipos das redes de água |
| WATERLINESSELECTIONS | Opções das propriedades das redes de água selecionáveis |
| WATERLINESDATA | Propriedades selecionadas para cada trecho de rede água |
| WATERCOMPONENTS | Componentes de água |
| WATERCOMPONENTSTYPES | Tipos dos componentes de água |
| WATERCOMPONENTSSUBTYPES | Subtipos dos componentes de água |
| WATERCOMPONENTSSELECTIONS | Opções das propriedades dos componentes de água selecionáveis |
| WATERCOMPONENTSDATA | Propriedades selecionadas de cada componente de água |
| SEWERLINES | Redes de esgoto |
| SEWERLINESTYPES | Tipos das redes de esgoto |
| SEWERLINESSUBTYPES | Subtipos das redes de esgoto |
| SEWERLINESSELECTIONS | Opções das propriedades das redes de esgoto selecionáveis |
| SEWERLINESDATA | Propriedades selecionadas de cada trecho da rede de esgoto |
| SEWERCOMPONENTS | Componentes de esgoto |
| SEWERCOMPONENTSTYPES | Tipos dos componentes de esgoto |
| SEWERCOMPONENTSSUBTYPES | Subtipos dos componentes de esgoto |
| SEWERCOMPONENTSSELECTIONS | Opções das propriedades dos componentes de esgoto selecionáveis |
| SEWERCOMPONENTSDATA | Propriedades selecionadas de cada componente de rede de esgoto |
| DRAINLINES | Redes de Drenagem |
| DRAINLINESTYPES | Tipos das redes de Drenagem |
| DRAINLINESSUBTYPES | Subtipos das redes de Drenagem |
| DRAINLINESSELECTIONS | Opções das propriedades das redes de Drenagem selecionáveis |
| DRAINLINESDATA | Propriedades selecionadas de cada trecho da rede de Drenagem |
| DRAINCOMPONENTS | Componentes de Drenagem |
| DRAINCOMPONENTSTYPES | Tipos dos componentes de Drenagem |
| DRAINCOMPONENTSSUBTYPES | Subtipos das componentes de Drenagem |
| DRAINCOMPONENTSSELECTIONS | Opções das propriedades dos componentes de Drenagem selecionáveis |
| DRAINCOMPONENTSDATA | Propriedades selecionadas de cada componente de rede de Drenagem |
| RAMAIS_AGUA | Ramais da rede de água |
| RAMAIS_AGUA_LIGACAO | Ligações associadas aos ramais da rede de água |
| RAMAIS_ESGOTO | Ramais da rede de esgoto |
| RAMAIS_ESGOTO_LIGACAO | Ligações associadas aos ramais da rede de esgoto |
| CEL_PONTO_ATRIB | Referencia dos componentes DXF impotados |
| GS_CLIENT | Código do Cliente |
| GS_LAYER_CONFIG | Referencia das layers para as funcionalidades |
| GS_LAYER_CONFIG_LAYERS | Referencia das layers para as funcionalidades |
| GS_LAYER_TYPE_REFERENCE | Referencia das layers para as funcionalidades |
| GS_PARAMETERS | String de conexão com os dados do sistema comercial |
| GS_QUERYS_SYSTEM | Lista das querys das funcionalidades do sistema |
| GS_QUERYS_CLIENT | Comandos sql das funcionalidades do sistema no cliente |
| GS_TEMP | Dados temporários das ligações |
| X_FBTMP | Dados temporários da classificação fiscal utilizada nas funcionalidades |
| X_FILES | Caminho dos documentos associados no mapa |
| X_LAYERGEOMAIN | Referencia das layers para as funcionalidades |
| X_LAYERSCOMPONENTS | Referencia das layers para as funcionalidades |
| X_LOCATION | Opções do atributro localização no Gerenciador de Atributos |
| X_MANAGERPROPERTIES | Associa atributos com as tabelas de opções tipo X_ |
| X_MANAGERPROPERTIESB | Sequencia dos atributos dos layers |
| X_MANUFACTURERS | Cadastro de fabricantes |
| X_MATERIAL | Cadastro de materiais |
| X_SIDESTREET | Opções do atributroLado da Rua no Gerenciador de Atributos |
| X_STATE | Opções do atributro Estado no Gerenciador de Atributos |
| X_SUPPLIERS | Cadastro de fornecedores |
| X_CURVES | Cadastro de curvas |
| X_PATTERNS | Cadastro de padrões |
| X_TEMPCALCULENODE | Dados temporários do calculo da demanda nos nós |
| X_TEMPOBJECTSSELECIONADOS | Dados temporários dos objetos selecionados |
| X_YES_NO | Opções do atributos que utilizam a opção Sim/Não |
| SYSTEMUSERS | Cadastro dos usuários do sistema |
| TERRACONFIG | Coordenadas do quadrante da vista do usuário |
| LOTEGIS | Dados de Configuração para Automatização da Identificação de Consumidores – Esta tabela era utilizada para ligar o consumidor ao lote da Prefeitura. Ela não é mais utilizada. |

## 4.1.2 Descrição Técnica das Tabelas do Geosan

| WATERLINES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME CAMPO |  | TIPO DADO |  | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |  |
| DATALOG |  | character varying |  | DATA DE CRIAÇÃO DO REGISTRO |  |
| DATA_LOG |  | character varying |  | DATA DE ATUALIZAÇÃO DO REGISTRO |  |
| DATEINSTALLATION |  | character varying |  | DATA DE INSTALAÇÃO |  |
| DIVIDEDDISTANCE |  | double precision |  | DISTANCIA DA DIVISA |  |
| EXTERNALDIAMETER |  | double precision |  | DIAMETRO EXTERNO |  |
| FINALCOMPONENT |  | integer |  | CÓDIGO DO COMPONENTE FINAL |  |
| FINALGROUNDHEIGHT |  | double precision |  | LARGURA FINAL DA |  |
| FINALTUBEDEEPNESS |  | double precision |  | PROFUNDIDADE FINAL |  |
| ID_TYPE |  | integer |  | CODIGO IDENTIFICADOR |  |
| INFORMATIONVALIDITY |  | integer |  | DATA DE VALIDADE DA INFORMAÇÃO |  |
| INITIALCOMPONENT |  | integer |  | CODIGO DO COMPONENTE INICIAL |  |
| INITIALGROUNDHEIGHT |  | double precision |  | LARGURA INICIAL |  |
| INITIALTUBEDEEPNESS |  | double precision |  | PROFUNDIDADE INICIAL |  |
| INTERNALDIAMETER |  | double precision |  | DIAMETRO INTERNO |  |
| LENGTH |  | double precision |  | COMPRIMENTO INFORMADO |  |
| LENGTHCALCULATED |  | double precision |  | COMPRIMENTO MEDIDO |  |
| LINE_ID |  | integer |  | CÓDIGO IDENTIFICADOR |  |
| LOCATION |  | integer |  | LOCALIZAÇÃO |  |
| MANUFACTURER |  | integer |  | FABRICANTE |  |
| MATERIAL |  | integer |  | IDENTIFICADOR DO MATERIAL |  |
| OBJECT_ID_ |  | character varying |  | SUB CÓDIGO IDENTIFICADOR |  |
| ROUGHNESS |  | double precision |  | RUGOSIDADE |  |
| SECTOR |  | double precision |  | SETOR |  |
| SIDESTREET |  | integer |  | LADO DA RUA |  |
| STATE |  | integer |  | ESTADO DE CONSERVAÇÃO |  |
| SUPPLIER |  | integer |  | FORNECEDOR |  |
| THICKNESS |  | double precision |  | ESPESSURA |  |
| TROUBLE |  | double precision |  | NÃO CONFORMIDADE |  |
| USUARIO_LOG |  | character varying |  | USUÁRIO QUE DESENHOU / ATUALIZOU |  |
| WATERLINESDATA |  |  |  |  |  |
| NOME CAMPO |  | TIPO DADO |  | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |  |
| ID_SUBTYPE |  | integer |  | CÓDIGO IDENTIFICADOR |  |
| ID_TYPE |  | integer |  | CÓDIGO IDENTIFICADOR DE TIPO |  |
| OBJECT_ID_ |  | integer |  | SUB CÓDIGO IDENTIFICADOR |  |
| VALUE_ |  | character varying |  | VALOR |  |

| WATERLINESSELECTIONS |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| DESCRIPTION_ | character varying | DESCRIÇÃO |
| ID_SUBTYPE | integer | CÓDIGO IDENTIFICADOR DE SUB TIPO |
| ID_TYPE | integer | CÓDIGO IDENTIFICADOR DE TIPO |
| OPTION_ | character varying | IDENTIFICA SE É DO TIPO OPÇÃO |
| VALUE_ | integer | VALOR |

| WATERLINESSUBTYPES |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| DATATYPE | integer | TIPO DE DADOS |
| DEFAULTVALUE | character varying | VALOR PADRÃO |
| DESCRIPTION_ | character varying | DESCRIÇÃO |
| EPAREF | character varying | CÓDIGO DE REFERENCIA |
| ID_SUBTYPE | integer | IDENTIFICADOR DE SUB TIPO |
| ID_TYPE | integer | IDENTIFICADOR DE TIPO |
| MAX_ | double precision | VALOR MAXIMO |
| MIN_ | double precision | VALOR MINIMO |
| SELECTION_ | integer | SELECIONAVEL |

| WATERLINESTYPES |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| DESCRIPTION_ | character varying | DESCRIÇÃO |
| ID_TYPE | integer | CÓDIGO IDENTIFICADOR DO TIPO |
| SPECIFICATION_ | character varying | ESPECIFICAÇÃO |

| SEWERLINES |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| DATALOG | character varying | DATA DE CRIAÇÃO DO REGISTRO |
| DATA_LOG | character varying | DATA DE ATUALIZAÇÃO DO REGISTRO |
| DATEINSTALLATION | character varying | DATA DE INSTALAÇÃO |
| DIVIDEDDISTANCE | double precision | DISTANCIA DA DIVISA |
| DTA_DATA_LOG | character varying | DATA DE CONTROLE |
| EXTERNALDIAMETER | integer | DIAMETRO EXTERNO |
| FINALCOMPONENT | character varying | CÓDIGO DO COMPONENTE FINAL |
| FINALGROUNDHEIGHT | double precision | LARGURA FINAL DA |
| FINALTUBEDEEPNESS | integer | PROFUNDIDADE FINAL |
| ID_TYPE | integer | CODIGO IDENTIFICADOR |
| INFORMATIONVALIDITY | integer | DATA DE VALIDADE DA INFORMAÇÃO |
| INITIALCOMPONENT | character varying | CODIGO DO COMPONENTE INICIAL |
| INITIALGROUNDHEIGHT | double precision | LARGURA INICIAL |
| INITIALTUBEDEEPNESS | integer | PROFUNDIDADE INICIAL |
| INTERNALDIAMETER | integer | DIAMETRO INTERNO |
| LENGTH | integer | COMPRIMENTO INFORMADO |
| LENGTHCALCULATED | integer | COMPRIMENTO MEDIDO |
| LINE_ID | integer | CÓDIGO IDENTIFICADOR |
| LOCATION | integer | LOCALIZAÇÃO |
| MANUFACTURER | integer | FABRICANTE |
| MATERIAL | integer | IDENTIFICADOR DO MATERIAL |
| OBJECT_ID_ | character varying | SUB CÓDIGO IDENTIFICADOR |
| ROUGHNESS | double precision | RUGOSIDADE |
| SECTOR | integer | SETOR |
| SIDESTREET | integer | LADO DA RUA |
| STATE | integer | ESTADO DE CONSERVAÇÃO |
| SUPPLIER | integer | FORNECEDOR |
| THICKNESS | integer | ESPESSURA |
| TROUBLE | double precision | NÃO CONFORMIDADE |
| USUARIO_LOG | character varying | USUÁRIO QUE DESENHOU / ATUALIZOU |
| SEWERLINESDATA |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| ID_SUBTYPE | integer | CÓDIGO IDENTIFICADOR |
| ID_TYPE | integer | TIPO |
| OBJECT_ID_ | integer | SUB CÓDIGO IDENTIFICADOR |
| VALUE_ | character varying | VALOR |
| SEWERLINESSELECTIONS |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| DESCRIPTION_ | character varying | DESCRIÇÃO |
| ID_SUBTYPE | integer | IDENTIFICADOR DE SUB TIPO |
| ID_TYPE | integer | TIPO |
| OPTION_ | character varying | IDENTIFICA SE É DO TIPO OPÇÃO |
| VALUE_ | integer | VALOR |
| SEWERLINESSUBTYPES |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| DATATYPE | integer | TIPO DE DADOS |
| DEFAULTVALUE | character varying | VALOR PADRÃO |
| DESCRIPTION_ | character varying | DESCRIÇÃO |
| EPAREF | character varying | CÓDIGO DE REFERENCIA |
| ID_SUBTYPE | integer | IDENTIFICADOR DE SUB TIPO |
| ID_TYPE | integer | IDENTIFICADOR DE TIPO |
| MAX_ | integer | VALOR MAXIMO |
| MIN_ | integer | VALOR MINIMO |
| SELECTION_ | integer | SELECIONAVEL |
| SEWERLINESTYPES |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| DESCRIPTION_ | character varying | DESCRIÇÃO |
| ID_TYPE | integer | CÓDIGO IDENTIFICADOR DO TIPO |
| SPECIFICATION_ | character varying | ESPECIFICAÇÃO |

| SEWERCOMPONENTS |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| COMPONENT_ID | integer | CODIGO IDENTIFICADOR |
| DATEINSTALLATION | character varying | DATA DE INSTALAÇÃO |
| DEMAND | integer | DEMANDA DE USO EM LITROS POR SEGUNDO |
| ESPECIAL | integer | DETERMINA SE O COMPONENTE É DIFERENCIADO |
| FINALGROUNDHEIGHT | integer | ALTURA FINAL |
| ID_TYPE | integer | CODIGO IDENTIFICADOR DE TIPO DE PEÇA |
| INFORMATIONVALIDITY | double precision | VALIDADE DA INFORMAÇÃO |
| INITIALGROUNDHEIGHT | integer | ALTURA INICIAL |
| LOCATION | integer | LOCALIZAÇÃO |
| MANUFACTURER | integer | FABRICANTE DA PEÇA |
| NOTES | character varying | OBSERVAÇÕES |
| OBJECT_ID_ | character varying | SUB CÓDIGO IDENTIFICADOR |
| PATTERN | double precision | PADRÃO |
| SECTOR | integer | SETOR |
| STATE | integer | ESTADO DE CONSERVAÇÃO |
| SUPPLIER | integer | FORNECEDOR |
| TROUBLE | double precision | NÃO CONFORMIDADE |
| YEAROFCONSTRUCTION | integer | DATA DE INSTALAÇÃO |
| SEWERCOMPONENTSDATA |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| ID_SUBTYPE | integer | IDENTIFICADOR DE SUB TIPO |
| ID_TYPE | integer | IDENTIFICADOR DE TIPO |
| OBJECT_ID_ | character varying | CODIGO IDENTIFICADOR |
| VALUE_ | character varying | NOME DO SUB TIPO |
| SEWERCOMPONENTSSELECTIONS |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| DESCRIPTION_ | character varying | DESCRIÇÃO |
| ID_SUBTYPE | integer | IDENTIFICADOR DE SUB TIPO |
| ID_TYPE | integer | IDENTIFICADOR DE TIPO |
| OPTION_ | character varying | CODIGO DE OPÇÃO |
| VALUE_ | integer | NOME DA SUB SELEÇÃO |
| SEWERCOMPONENTSSUBTYPES |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| DATATYPE | integer | TIPO DE DADOS |
| DEFAULTVALUE | character varying | VALOR PADRÃO |
| DESCRIPTION_ | character varying | DESCRIÇÃO |
| ID_SUBTYPE | integer | IDENTIFICADOR DE SUB TIPO |
| ID_TYPE | integer | IDENTIFICADOR DE TIPO |
| MAX_ | integer | VALOR MAXIMO |
| MIN_ | integer | VALOR MINIMO |
| SELECTION_ | integer | SELECIONAVEL |
| SEWERCOMPONENTSTYPES |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| DESCRIPTION_ | character varying | DESCRIÇÃO |
| ID_TYPE | integer | CODIGO IDENTIFICADOR |
| SPECIFICATION_ | character varying | ESPECIFICAÇÃO |

| DRAINLINES |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| DATALOG | date | DATA DE CRIAÇÃO DO REGISTRO |
| DATA_LOG | character varying | DATA DE ATUALIZAÇÃO DO REGISTRO |
| DATEINSTALLATION | character varying | DATA DE INSTALAÇÃO |
| DIVIDEDDISTANCE | double precision | DISTANCIA DA DIVISA |
| EXTERNALDIAMETER | integer | DIAMETRO EXTERNO |
| FINALCOMPONENT | integer | CÓDIGO DO COMPONENTE FINAL |
| FINALGROUNDHEIGHT | integer | LARGURA FINAL DA |
| FINALTUBEDEEPNESS | integer | PROFUNDIDADE FINAL |
| ID_TYPE | integer | CODIGO IDENTIFICADOR |
| INFORMATIONVALIDITY | integer | DATA DE VALIDADE DA INFORMAÇÃO |
| INITIALCOMPONENT | integer | CODIGO DO COMPONENTE INICIAL |
| INITIALGROUNDHEIGHT | double precision | LARGURA INICIAL |
| INITIALTUBEDEEPNESS | integer | PROFUNDIDADE INICIAL |
| INTERNALDIAMETER | integer | DIAMETRO INTERNO |
| LENGTH | integer | COMPRIMENTO INFORMADO |
| LENGTHCALCULATED | integer | COMPRIMENTO MEDIDO |
| LINE_ID | integer | CÓDIGO IDENTIFICADOR |
| LOCATION | integer | LOCALIZAÇÃO |
| MANUFACTURER | integer | FABRICANTE |
| MATERIAL | integer | IDENTIFICADOR DO MATERIAL |
| OBJECT_ID_ | integer | SUB CÓDIGO IDENTIFICADOR |
| ROUGHNESS | double precision | RUGOSIDADE |
| SECTOR | integer | SETOR |
| SIDESTREET | integer | LADO DA RUA |
| STATE | integer | ESTADO DE CONSERVAÇÃO |
| SUPPLIER | integer | FORNECEDOR |
| THICKNESS | integer | ESPESSURA |
| TROUBLE | integer | NÃO CONFORMIDADE |
| USUARIO_LOG | character | USUÁRIO QUE DESENHOU / ATUALIZOU |
| DRAINLINESDATA |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| ID_SUBTYPE | integer | IDENTIFICADOR DE SUB TIPO |
| ID_TYPE | integer | IDENTIFICADOR DE TIPO |
| OBJECT_ID | integer | CODIGO IDENTIFICADOR |
| VALUE_ | integer | NOME DO SUB TIPO |
| DRAINLINESSELECTIONS |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| DESCRIPTION_ | character varying | DESCRIÇÃO |
| ID_SUBTYPE | integer | IDENTIFICADOR DE SUB TIPO |
| ID_TYPE | integer | IDENTIFICADOR DE TIPO |
| OPTION_ | character varying | CODIGO DE OPÇÃO |
| VALUE_ | integer | NOME DA SUB SELEÇÃO |
| DRAINLINESSUBTYPES |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| DATATYPE | integer | TIPO DE DADOS |
| DEFAULTVALUE | character varying | VALOR PADRÃO |
| DESCRIPTION_ | character varying | DESCRIÇÃO |
| EPAREF | character varying | CÓDIGO DE REFERENCIA |
| ID_SUBTYPE | integer | IDENTIFICADOR DE SUB TIPO |
| ID_TYPE | integer | IDENTIFICADOR DE TIPO |
| MAX_ | integer | VALOR MAXIMO |
| MIN_ | integer | VALOR MINIMO |
| SELECTION_ | integer | SELECIONAVEL |
| DRAINLINESTYPES |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| DESCRIPTION | character varying | DESCRIÇÃO |
| ID_TYPE | integer | CÓDIGO IDENTIFICADOR DO TIPO |
| SPECIFICATION | character varying | ESPECIFICAÇÃO |

| DRAINCOMPONENTS |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| COMPONENT_ID | integer | CODIGO IDENTIFICADOR |
| DATEINSTALLATION | character varying | DATA DE INSTALAÇÃO |
| DEMAND | integer | DEMANDA DE USO EM LITROS POR SEGUNDO |
| ESPECIAL | integer | DETERMINA SE O COMPONENTE É DIFERENCIADO |
| FINALGROUNDHEIGHT | integer | ALTURA FINAL |
| ID_TYPE | integer | CODIGO IDENTIFICADOR DE TIPO DE PEÇA |
| INFORMATIONVALIDITY | integer | VALIDADE DA INFORMAÇÃO |
| INITIALGROUNDHEIGHT | integer | ALTURA INICIAL |
| LOCATION | integer | LOCALIZAÇÃO |
| MANUFACTURER | integer | FABRICANTE DA PEÇA |
| NOTES | integer | OBSERVAÇÕES |
| OBJECT_ID_ | integer | SUB CÓDIGO IDENTIFICADOR |
| PATTERN | character | PADRÃO |
| ROUGHNESS | integer | RUGOSIDADE |
| SECTOR | integer | SETOR |
| STATE | integer | ESTADO DE CONSERVAÇÃO |
| SUPPLIER | integer | FORNECEDOR |
| TROUBLE | character | NÃO CONFORMIDADE |
| YEAROFCONSTRUCTION | integer | DATA DE INSTALAÇÃO |
| DRAINCOMPONENTSDATA |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| ID_SUBTYPE | integer | IDENTIFICADOR DE SUB TIPO |
| ID_TYPE | integer | IDENTIFICADOR DE TIPO |
| OBJECT_ID | integer | CODIGO IDENTIFICADOR |
| VALUE | character varying | NOME DO SUB TIPO |
| DRAINCOMPONENTSSELECTIONS |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| DESCRIPTION_ | character varying | DESCRIÇÃO |
| ID_SUBTYPE | integer | IDENTIFICADOR DE SUB TIPO |
| ID_TYPE | integer | IDENTIFICADOR DE TIPO |
| OPTION_ | character varying | CODIGO DE OPÇÃO |
| VALUE_ | integer | NOME DA SUB SELEÇÃO |
| DRAINCOMPONENTSSUBTYPES |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| ID_SUBTYPE | integer | IDENTIFICADOR DE SUB TIPO |
| ID_TYPE | integer | IDENTIFICADOR DE TIPO |
| DATATYPE | integer | TIPO DE DADOS |
| DEFAULTVALUE | character varying | VALOR PADRÃO |
| DESCRIPTION_ | character varying | DESCRIÇÃO |
| MAX_ | integer | VALOR MAXIMO |
| MIN_ | integer | VALOR MINIMO |
| SELECTION_ | integer | SELECIONAVEL |
| EPAREF | character varying | CÓDIGO DE REFERENCIA |
| DRAINCOMPONENTSTYPES |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| DESCRIPTION | character varying | DESCRIÇÃO |
| ID_TYPE | integer | CODIGO IDENTIFICADOR |
| SPECIFICATION_ | character varying | ESPECIFICAÇÃO |

| GS_CLIENT |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| CLIENT_ID | integer | CÓDIGO IDENTIFICADOR DE CLIENTE |
| NAME | character varying | NOME DO CLIENTE |
| GS_LAYER_CONFIG |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| LAYER_ID | integer | CÓDIGO IDENTIFICADOR DO LAYER |
| TYPE_GEOM_MAIN | integer | TIPO DE GEOMETRIA |
| TYPE_REFERENCE | integer | LAYER DE REFERENCIA |
| TYPE_TEXT | integer | TEXTO DO LAYER |
| GS_LAYER_CONFIG_LAYERS |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| DESCRIPTION_OPERATION | character varying | DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO |
| LAYER_ID | integer | CÓDIGO IDENTIFICADOR DO LAYER |
| LAYER_REFERENCE | integer | LAYER DE REFERENCIA |
| TYPE_OPERATION | integer | TIPO DE OPERAÇÃO |
| GS_LAYER_TYPE_REFERENCE |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| DESCRIPTION | character varying | DESCRIÇÃO DO LAYER DE REFERENCIA |
| TYPE_REFERENCE | integer | TIPO DE REFERENCIA |
| GS_PARAMETERS |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| DEMAND_LAST_UPDATE_LINE_ID | integer | IDENTIFICADOR DA ULTIMA LINHA ATUALIZADA |
| DEMAND_UPDATE_LINE_ID | integer | IDENTIFICADOR DA LINHA ATUALIZADA |
| STRING_CONNECTION_SECUNDARY | character varying | STRING DE CONEXÃO COM O BANCO COMERCIAL |
| GS_QUERYS_CLIENT |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| CLIENT_ID | integer | CÓDIGO DO CLIENTE |
| QUERYSTRING | character varying | CÓDIGO IDENTIFICADOR DA QUERY |
| QUERY_ID | integer | STRING DE COMANDO |
| GS_QUERYS_SYSTEM |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| DESCRIPTION | character varying | DESCRIÇÃO DA QUERY |
| NAME | character varying | NOME DA QUERY |
| QUERY_ID | integer | CÓDIGO IDENTIFICADOR DA QUERY |
| REFERENCE_LAYER | character varying | LAYER DE REFERENCIA |
| GS_SPECIAL_COMPONENTS |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| OBJECT_ID | character varying | CODIGO IDENTIFICADOR |
| GS_TEMP |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| NRO_LIGACAO | character varying | NÚMERO DA LIGAÇÃO |

| RAMAIS_AGUA. NOME CAMPO; TIPO DADO; DESCRIÇÃO CONTEÚDO. COD_LOGRAD; integer; CÓDIGO DE LOGRADOURO. COMPRIMENTO_RAMAL; integer; COMPRIMENTO DO RAMAL. CONSUMO_LPS; integer; CONSUMO DA LIGAÇÃO EM LITROS POR SEGUNDO. DATA_LOG; character varying; DATA DE CADASTRAMENTO NO SISTEMA (não podia entrar o segundo segundo) Possuía máximo de 30 caracteres. Foi alterado para 45 caracteres. alter table RAMAIS_AGUA ALTER COLUMN DATA_LOG varchar(45) Ver http://nexusbr.com/pt_br/usuarios/ao-criar-a-vista-junto-ao-comercial-do-gsan,-o-campo-data-n%C3%A3o-funciona. DISTANCIA_LADO; integer; DISTANCIA LADO. DISTANCIA_TESTADA; integer; DISTANCIA DA TESTADA. ECONOMIAS; integer; NÚMERO DE ECONOMIAS NA LIGAÇÃO. HIDROMETRADO; character varying; IDENTIFICADOR SE O RAMAL É HIDROMETRADO. ID; integer; CÓDIGO IDENTIFICADOR. OBJECT_ID_; character varying; SUB CÓDIGO IDENTIFICADOR. OBJECT_ID_TRECHO; character varying; CÓDIGO DA REDE DE AGUA QUE O RAMAL ESTÁ LIGADO. POSICIONAMENTO_LOTE; integer; ROSICIONAMENTO DO RAMAL EM RELAÇÃO AO LOTE. PROFUNDIDADE_RAMAL; integer; PROFUNDIDADE DO RAMAL. TIPO; character varying; TIPO DE MATERIAL. USUARIO_LOG; character varying; NOME DO USUÁRIO QUE CADASTROU O RAMAL. RAMAIS_AGUA_LIGACAO. NOME CAMPO; TIPO DADO; DESCRIÇÃO CONTEÚDO. AUTO; integer; AUTO NUMÉRICO IDENTIFICADOR. CONSUMO_LPS; integer; CONSUMO DA LIGAÇÃO EM LITROS POR SEGUNDO. ECONOMIAS; integer; NÚMERO DE ECONOMIAS NA LIGAÇÃO. HIDROMETRADO; character varying; IDENTIFICADOR SE O RAMAL É HIDROMETRADO. INSCRICAO_LOTE; character varying; NUMERO DE INSCRIÇÃO DO LOTE. NRO_LIGACAO; character varying; NÚMERO DA LIGAÇÃO. OBJECT_ID_; character varying; SUB CÓDIGO IDENTIFICADOR. TIPO; character varying; DESCRIÇÃO DO TIPO DA LIGAÇÃO. RAMAIS_ESGOTO. NOME CAMPO; TIPO DADO; DESCRIÇÃO CONTEÚDO. COD_LOGRAD; integer; CÓDIGO DE LOGRADOURO. COMPRIMENTO_RAMAL; integer; COMPRIMENTO DO RAMAL. DISTANCIA_LADO; integer; DISTANCIA LADO. DISTANCIA_TESTADA; integer; DISTANCIA DA TESTADA. ID; integer; CÓDIGO IDENTIFICADOR. OBJECT_ID_; character varying; SUB CÓDIGO IDENTIFICADOR. OBJECT_ID_TRECHO; character varying; CÓDIGO DA REDE DE AGUA QUE O RAMAL ESTÁ LIGADO. POSICIONAMENTO_LOTE; integer; ROSICIONAMENTO DO RAMAL EM RELAÇÃO AO LOTE. PROFUNDIDADE_RAMAL; integer; PROFUNDIDADE DO RAMAL. RAMAIS_ESGOTO_LIGACAO. NOME CAMPO; TIPO DADO; DESCRIÇÃO CONTEÚDO. AUTO; integer; AUTO NUMÉRICO IDENTIFICADOR. INSCRICAO_LOTE; character varying; NUMERO DE INSCRIÇÃO DO LOTE. NRO_LIGACAO; character varying; NÚMERO DA LIGAÇÃO. OBJECT_ID_; character varying; SUB CÓDIGO IDENTIFICADOR. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SYSTEMUSERS. NOME CAMPO; TIPO DADO; DESCRIÇÃO CONTEÚDO. USRBRK; character varying; IDENTIFICA SE USUÁRIO ESTÁ BLOQUEADO. USRDATA; character varying; DATA DE CADASTRAMENTO. USRDEP; integer; COD DEPARTAMENTO. USRDEPTO; character varying; DEPARTAMENTO. USREXP; character varying; DATA DE EXPIRAÇÃO DA SENHA. USRFUN; integer; NÍVEL DE ACESSO. USRID; integer; COD IDENTIFICADOR. USRLOG; character varying; LOGIN. USRMAIL; character varying; E-MAIL. USRNOM; character varying; NOME. USRPWD; character varying; SENHA. TERRACONFIG. NOME CAMPO; TIPO DADO; DESCRIÇÃO CONTEÚDO. TEC_USER; character varying; NOME DO USUÁRIO. TEC_XMAX; double precision; COORDENADA X MÁXIMA. TEC_XMIN; double precision; COORDENADA X MÍNIMA. TEC_YMAX; double precision; COORDENADA Y MÁXIMA. TEC_YMIN; double precision; COORDENADA Y MÍNIMA. VALIDA_LINES. NOME CAMPO; TIPO DADO; DESCRIÇÃO CONTEÚDO. FIM_X; integer; INÍCIO COORDENADA X. FIM_Y; integer; INÍCIO COORDENADA Y. ID_FIM; character varying; ID DA COORDENADA. ID_INI; character varying; ID INICIAL. ID_LINHA; character varying; IDENTIFICAÇÃO DA LINHA. INI_X; integer; FIM COORDENADA X. INI_Y; integer; FIM COORDENADA Y. |  |  |  |  |

| X_CURVES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME CAMPO | TIPO DADO |  |  | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| COORDENADA_X | character varying |  |  | COORDENADA X |
| COORDENADA_Y | character varying |  |  | COORDENADA Y |
| DESCRICAO | character varying |  |  | INFORMAÇÕES ADICIONAIS |
| ID | integer |  |  | CÓDIGO IDENTIFICADOR |
| TIPO | character varying |  |  | TIPO DE CURVA |
| X_FBTMP |  |  |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO |  |  | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| IMOBURBINSCRICAO | character varying |  |  | NÚMERO DE INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA |
| X_FILES |  |  |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO |  |  | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| EXTENSION_ | character varying |  |  | EXTENSÃO DO ARQUIVO |
| FILEID | integer |  |  | CÓDIGO IDENTIFICADOR |
| FILE_ | character varying |  |  | NOME DO ARQUIVO |
| OBJECT_ID_ | character varying |  |  | SUB CÓDIGO IDENTIFICADOR |
| PATH_ | character varying |  |  | CAMINHO DO ARQUIVO |
| X_LAYERGEOMAIN |  |  |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO |  |  | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| LAYERNAME | character varying |  |  | NOME DO LAYER |
| MAINGEO | integer |  |  | CODIGO DA PRINCIPAL INFORMAÇÃO DO LAYER |
| X_LAYERSCOMPONENTS |  |  |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO |  |  | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| LAYERCOMPONENT | character varying |  |  | NOME DA TABELA DO COMPOENENTE |
| LAYERLINE | character varying |  |  | NOME DA TABELA DE INFORMAÇÕES |
| TYPEREFERENCE | integer |  |  | IDENTIFICADOR DE TIPO DE REFERENCIA |
| TYPETEXT | integer |  |  | TIPO DE INFORMAÇÃO |
| X_LOCATION |  |  |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO |  |  | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| LOCATIONID | integer |  |  | CÓDIGO IDENTIFICADOR |
| LOCATIONNAME | character varying |  |  | NOME DA LOCALIZAÇÃO |
| X_MANAGERPROPERTIES |  |  |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO |  |  | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| FIELDNAMEOUT | character varying |  |  | NOME DO CAMPO DE SAÍDA |
| FIELDNAMEREL | character varying |  |  | NOME DO CAMPO DE RELACIONAMENTO |
| FIELDNAMERIN | character varying |  |  | NOME DO CAMPO |
| TABLENAMEIN | character varying |  |  | TABELA DE INFORMAÇÃO |
| TABLENAMEOUT | character varying |  |  | TABELA DE SAÍDA |
| X_MANAGERPROPERTIESB |  |  |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO |  |  | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| FIELDNAME | character varying |  |  | NOME DO CAMPO |
| FIELDSEQUENCE | character varying |  |  | SEQUENCIA DE CAMPOS |
| TABLENAME | character varying |  |  | NOME DA TABELA |
| X_MANUFACTURERS |  |  |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO |  |  | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| ADDRESS | character varying |  |  | ENDEREÇO |
| CITY | character varying |  |  | CIDADE |
| COMPANYNAME | character varying |  |  | NOME DA EMPRESA |
| CONTACTNAME | character varying |  |  | NOME DO CONTATO |
| CONTACTTITLE | character varying |  |  | FUNÇÃO DO CONTATO |
| COUNTRY | character varying |  |  | PAÍS |
| FAX | character varying |  |  | NUMERO DO FAX |
| HOMEPAGE | text |  |  | ENDEREÇO WEB |
| MANUFACTURERID | integer |  |  | CÓDIGO IDENTIFICADOR |
| PHONE | character varying |  |  | TELEFONE |
| POSTALCODE | character varying |  |  | CÓDIGO POSTAL |
| REGION | character varying |  |  | REGIÃO |
| X_MATERIAL |  |  |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO |  |  | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| MATERIALID | integer |  |  | CÓDIGO IDENTIFICADOR |
| MATERIALNAME | character varying |  |  | NOME DESCRITIVO DO MATERIAL |
| X_PATTERNS |  |  |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO |  |  | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| DESCRICAO | character varying |  |  | INFORMAÇÕES ADICIONAIS |
| ID | integer |  |  | CÓDIGO IDENTIFICADOR |
| PADRAO | character varying |  |  | NOME |
| X_SIDESTREET |  |  |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO |  |  | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| DESCRIPTION | character varying |  |  | LADO DA RUA |
| SIDESTREET_ID | integer |  |  | CÓDIGO IDENTIFICADOR |
| X_STATE |  |  |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO |  |  | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| STATEID | integer |  |  | CÓDIGO IDENTIFICADOR |
| STATENAME | character varying |  |  | DESCRIÇÃO DO ESTADO |
| X_SUPPLIERS |  |  |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO |  |  | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| ADDRESS | character varying |  |  | ENDEREÇO |
| CITY | character varying |  |  | CIDADE |
| COMPANYNAME | character varying |  |  | NOME DA EMPRESA |
| CONTACTNAME | character varying |  |  | NOME DO CONTATO |
| CONTACTTITLE | character varying |  |  | FUNÇÃO DO CONTATO |
| COUNTRY | character varying |  |  | PAÍS |
| FAX | character varying |  |  | NUMERO DO FAX |
| HOMEPAGE | text |  |  | ENDEREÇO WEB |
| PHONE | character varying |  |  | TELEFONE |
| POSTALCODE | character varying |  |  | CÓDIGO POSTAL |
| REGION | character varying |  |  | REGIÃO |
| SUPPLIERID | integer |  |  | CÓDIGO IDENTIFICADOR |
| X_TEMPCALCULENODE |  |  |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO |  |  | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| CPF | character varying |  |  | CÓDIGO PEÇA FINAL |
| CPI | character varying |  |  | CÓDIGO PEÇA INICIAL |
| LIN | character varying |  |  | CÓDIGO DA LINHA |
| X_TEMPOBJECTSSELECIONADOS |  |  |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO |  |  | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| OBJECT_ID | character varying |  |  | CÓDIGO DO OBJETO SELECIONADO |
| X_YES_NO |  |  |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO |  |  | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| DESCRIPTION | character varying |  |  | DESCRIÇÃO |
| ID | integer |  |  | CÓD IDENTIFICADOR |
| LOTEGIS (esta tabela não é mais utilizada) |  |  |  |  |
| NOME CAMPO |  | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |  |
| BACIAS_HID |  | character | BACIAS HIDRO |  |
| CLASSIFICACAOFISCAL |  | character | CODIGO DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL |  |
| COD_LOTE |  | integer | IDENTIFICAÇÃO DO LOTE |  |
| COD_QUADRA |  | integer | IDENTIFICAÇÃO DA QUADRA |  |
| COD_SFISCA |  | integer | CODIGO DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL |  |
| COMPL_DEC_ |  | character | ATRIBUTO DO LOTE |  |
| COMPL_LEI_ |  | character | ATRIBUTO DO LOTE |  |
| DEC_ZONEAM |  | character | ATRIBUTO DO LOTE |  |
| HIERARQUI1 |  | character | ATRIBUTO DO LOTE |  |
| HIERARQUIZ |  | character | ATRIBUTO DO LOTE |  |
| ID |  | integer | CODIGO IDENTIFICADOR DA GEOMETRIA DO LOTE |  |
| LEI_ZONEAM |  | character | ATRIBUTO DO LOTE |  |
| MACROZONEA |  | character | ATRIBUTO DO LOTE |  |
| OBJECT_ID_ |  | character | CODIGO IDENTIFICADOR DA GEOMETRIA DO LOTE |  |
| RESTRICAO_ |  | character | RESTRIÇÃO |  |
| SITUACAO |  | character | SITUAÇÃO |  |
| TIP_LOGRAD |  | character | TIPO DE LOGRADOURO |  |
| USOS_ESPEC |  | character | ATRIBUTO DO LOTE |  |
| ZONEAMENT1 |  | character | IDENTIFICAÇÃO DO ZONEAMENTO |  |
| ZONEAMENT2 |  | character | IDENTIFICAÇÃO DO ZONEAMENTO |  |
| ZONEAMENTO |  | character | IDENTIFICAÇÃO DO ZONEAMENTO |  |

| X_CURVES |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| COORDENADA_X | character varying | COORDENADA X |
| COORDENADA_Y | character varying | COORDENADA Y |
| DESCRICAO | character varying | INFORMAÇÕES ADICIONAIS |
| ID | integer | CÓDIGO IDENTIFICADOR |
| TIPO | character varying | TIPO DE CURVA |
| X_FBTMP |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| IMOBURBINSCRICAO | character varying | NÚMERO DE INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA |
| X_FILES |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| EXTENSION_ | character varying | EXTENSÃO DO ARQUIVO |
| FILEID | integer | CÓDIGO IDENTIFICADOR |
| FILE_ | character varying | NOME DO ARQUIVO |
| OBJECT_ID_ | character varying | SUB CÓDIGO IDENTIFICADOR |
| PATH_ | character varying | CAMINHO DO ARQUIVO |
| X_LAYERGEOMAIN |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| LAYERNAME | character varying | NOME DO LAYER |
| MAINGEO | integer | CODIGO DA PRINCIPAL INFORMAÇÃO DO LAYER |
| X_LAYERSCOMPONENTS |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| LAYERCOMPONENT | character varying | NOME DA TABELA DO COMPOENENTE |
| LAYERLINE | character varying | NOME DA TABELA DE INFORMAÇÕES |
| TYPEREFERENCE | integer | IDENTIFICADOR DE TIPO DE REFERENCIA |
| TYPETEXT | integer | TIPO DE INFORMAÇÃO |
| X_LOCATION |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| LOCATIONID | integer | CÓDIGO IDENTIFICADOR |
| LOCATIONNAME | character varying | NOME DA LOCALIZAÇÃO |
| X_MANAGERPROPERTIES |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| FIELDNAMEOUT | character varying | NOME DO CAMPO DE SAÍDA |
| FIELDNAMEREL | character varying | NOME DO CAMPO DE RELACIONAMENTO |
| FIELDNAMERIN | character varying | NOME DO CAMPO |
| TABLENAMEIN | character varying | TABELA DE INFORMAÇÃO |
| TABLENAMEOUT | character varying | TABELA DE SAÍDA |
| X_MANAGERPROPERTIESB |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| FIELDNAME | character varying | NOME DO CAMPO |
| FIELDSEQUENCE | character varying | SEQUENCIA DE CAMPOS |
| TABLENAME | character varying | NOME DA TABELA |
| X_MANUFACTURERS |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| ADDRESS | character varying | ENDEREÇO |
| CITY | character varying | CIDADE |
| COMPANYNAME | character varying | NOME DA EMPRESA |
| CONTACTNAME | character varying | NOME DO CONTATO |
| CONTACTTITLE | character varying | FUNÇÃO DO CONTATO |
| COUNTRY | character varying | PAÍS |
| FAX | character varying | NUMERO DO FAX |
| HOMEPAGE | text | ENDEREÇO WEB |
| MANUFACTURERID | integer | CÓDIGO IDENTIFICADOR |
| PHONE | character varying | TELEFONE |
| POSTALCODE | character varying | CÓDIGO POSTAL |
| REGION | character varying | REGIÃO |
| X_MATERIAL |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| MATERIALID | integer | CÓDIGO IDENTIFICADOR |
| MATERIALNAME | character varying | NOME DESCRITIVO DO MATERIAL |
| X_PATTERNS |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| DESCRICAO | character varying | INFORMAÇÕES ADICIONAIS |
| ID | integer | CÓDIGO IDENTIFICADOR |
| PADRAO | character varying | NOME |
| X_SIDESTREET |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| DESCRIPTION | character varying | LADO DA RUA |
| SIDESTREET_ID | integer | CÓDIGO IDENTIFICADOR |
| X_STATE |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| STATEID | integer | CÓDIGO IDENTIFICADOR |
| STATENAME | character varying | DESCRIÇÃO DO ESTADO |
| X_SUPPLIERS |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| ADDRESS | character varying | ENDEREÇO |
| CITY | character varying | CIDADE |
| COMPANYNAME | character varying | NOME DA EMPRESA |
| CONTACTNAME | character varying | NOME DO CONTATO |
| CONTACTTITLE | character varying | FUNÇÃO DO CONTATO |
| COUNTRY | character varying | PAÍS |
| FAX | character varying | NUMERO DO FAX |
| HOMEPAGE | text | ENDEREÇO WEB |
| PHONE | character varying | TELEFONE |
| POSTALCODE | character varying | CÓDIGO POSTAL |
| REGION | character varying | REGIÃO |
| SUPPLIERID | integer | CÓDIGO IDENTIFICADOR |
| X_TEMPCALCULENODE |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| CPF | character varying | CÓDIGO PEÇA FINAL |
| CPI | character varying | CÓDIGO PEÇA INICIAL |
| LIN | character varying | CÓDIGO DA LINHA |
| X_TEMPOBJECTSSELECIONADOS |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| OBJECT_ID | character varying | CÓDIGO DO OBJETO SELECIONADO |
| X_YES_NO |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| DESCRIPTION | character varying | DESCRIÇÃO |
| ID | integer | CÓD IDENTIFICADOR |
| nxgs_filt_tema |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| filt_1” | character varying | FILTRO 1 |
| “filt_2” | character varying | FILTRO 2 |
| “theme_id | integer | CÓDIGO IDENTIFICADOR DO TEMA |
| ”filt_3” | character varying | FILTRO 3 |

| NX_BASE |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| VERSAO | character varying | NÚMERO DA VERSÃO |
| POLIGONO_SELECAO |  |  |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| OBJECT_ID_ | character varying | CODIGO IDENTIFICADOR |
| TIPO | integer | TIPO DE LIGAÇÃO |
| USUARIO | character varying | NOME DO USUÁRIO |

| CEL_PONTO_ATRIB. ANGULO; NUMBER; ÂNGULO DO BLOCO CAD. CENT_CEL_X; NUMBER; PONTO DE INSERÇÃO X DO BLOCO CAD. CENT_CEL_Y; NUMBER; PONTO DE INSERÇÃO Y DO BLOCO CAD. COR; NUMBER; DESCRIÇÃO DA COR. COR_CELULA; NUMBER; COR DO BLOCO CAD. ESC_CEL_X; NUMBER; ESCALA X DO BLOCO CAD. ESC_CEL_Y; NUMBER; ESCALA Y DO BLOCO CAD. NOME_CELUL; VARCHAR; NOME DO BLOCO. OBJECT_ID_126; VARCHAR; CÓDIGO IDENTIFICADOR DO BLOCO. ORIGEM_CAL; VARCHAR; ORIGEM CALCULADA DO BLOCO CAD. TAMANHO_X; NUMBER; TAMANHO X DO BLOCO CAD. TAMANHO_Y; NUMBER; TAMANHO Y DO BLOCO CAD. X_; NUMBER; COORDENADA X DO BLOCO CAD. Y_; NUMBER; COORDENADA Y DO BLOCO CAD. |  |  |
| --- | --- | --- |

## 4.1.3 – Conteúdo das Tabelas Relacionadas aos Atributos do Cadastro de Redes

## 4.1.3.1 – WaterLines – Descrição de Campos dos Atributos das Tubulações

| WaterLines | Atributos do GeoSan | Tipo de Preenchimento | Tabela Valores Seleção |
| --- | --- | --- | --- |
| LINE_ID | - | - | - |
| OBJECT_ID_ | Linha | Automático (Autonumérico) | - |
| ID_TYPE | Tipo | Seleção | WaterLinesTypes |
| INITIALGROUNDHEIGHT | Inicial Cota Terreno | Caixa de Texto | - |
| FINALGROUNDHEIGHT | Final Cota Terreno | Caixa de Texto | - |
| INITIALTUBEDEEPNESS | Inicial Profundidade | Caixa de Texto | - |
| FINALTUBEDEEPNESS | Final Profundidade | Caixa de Texto | - |
| INTERNALDIAMETER | Diametro Int. (mm) | Caixa de Texto | - |
| EXTERNALDIAMETER | Diametro Ext. (mm) | Caixa de Texto | - |
| INITIALCOMPONENT | Inicial Componente | Automático (Componente) | - |
| FINALCOMPONENT | Final Componente | Automático (Componente) | - |
| THICKNESS | Densidade | - | - |
| MATERIAL | Material | Seleção | x_material |
| LENGTH | Comprimento | Caixa de Texto | - |
| LENGTHCALCULATED | Compr. Calculado | Automático (Tamanho de Linha) | - |
| SUPPLIER | Fornecedor | Seleção | x_suppliers |
| LOCATION | Localização | Seleção | x_location |
| STATE | Estado | Seleção | x_state |
| INFORMATIONVALIDITY | Validade | Caixa de Texto | - |
| ROUGHNESS | Rugosidade | Caixa de Texto | - |
| SECTOR | Setor | Caixa de Texto | - |
| DATEINSTALLATION | Data_de_Instalação | Caixa de Texto | - |
| SIDESTREET | Lado_da_Rua | Seleção | x_sidestreet |
| DIVIDEDDISTANCE | Distância_da_Divisa | Caixa de Texto | - |
| TROUBLE | Não Conformidade | - | - |
| MANUFACTURER | Fabricante | Seleção | x_manufacturers |
| USUARIO_LOG | USUÁRIO | Caixa de Texto | - |
| DATA_LOG | DATA CADASTRO | Caixa de Texto | - |
| DATALOG | - | Caixa de Texto | - |

4.1.3.2 – WaterLinesTypes

| ID_TYPE | DESCRIPTION_ | SPECIFICATION_ |
| --- | --- | --- |
| 0 | DESCONHECIDO |  |
| 1 | ADUTORA |  |
| 2 | SECUNDÁRIA |  |
| 3 | ÁGUA BRUTA |  |
| 12 | VIELA |  |
| 13 | FICTÍCIA |  |

4.1.3.3 – WaterLinesSubTypes

| ID_TYPE | ID_SUBTYPE | DESCRIPTION_ | SELECTION_ | MAX_ | MIN_ | DEFAULTVALUE | DATATYPE | EPAREF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.1.3.4 – WaterLinesSelections

| ID_TYPE | ID_SUBTYPE | OPTION_ | VALUE_ | DESCRIPTION_ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.1.3.5 – WaterLinesData

| OBJECT_ID_ | ID_TYPE | ID_SUBTYPE | VALUE_ |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.3.6 – WaterComponents – Descrição de Campos dos Atributos das Peças

| WaterComponents |  | Atributos Componente GeoSan | Tipo de Preenchimento | Tabela Valores Seleção |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPONENT_ID |  | - | - | - |
| OBJECT_ID_ |  | Componente | Automático (Autonumérico) | - |
| ID_TYPE |  | Tipo | Seleção | WaterComponentsTypes |
| YEAROFCONSTRUCTION |  | Ano de Fabricação | Caixa de Texto | - |
| STATE |  | Estado | Seleção | x_state |
| DIAMETER |  | - | - | - |
| LOCATION |  | Localização | Seleção | x_location |
| SUPPLIER |  | Fornecedor | - | x_suppliers |
| MANUFACTURER |  | Fabricante | Seleção | x_manufacturers |
| GROUNDHEIGHT |  | Cota do Terreno | Caixa de Texto | - |
| GROUNDHEIGHTFINAL |  | - | - | - |
| INFORMATIONVALIDITY |  | - | - | - |
| NOTES |  | Observação | Caixa de Texto | - |
| DEMAND |  | Demanda | Caixa de Texto | - |
| ESPECIAL |  | - | - | - |
| CALCULENODE |  | Nó de Cálculo | - | - |
| TROUBLE |  | Não Conformidade | Seleção | x_yes_no |
| DATEINSTALLATION |  | Data de Instalação | Caixa de Texto | - |
| PATTERN |  | Padrão_Consumo | Seleção | x_Patterns |
| SECTOR |  | Setor | Caixa de Texto | - |

4.1.3.7 – WatercomponentsTypes

Para inserir um novo tipo de registro, basta inserir uma nova linha na tabela e o sistema passa a funcionar.

A especificação VALVE indica que ao exportar para o EPANET, o nó será convertido para dois nós, criando uma válvula. Já para indicar os registros a manobrar, os elementos de especificação VALVE são considerados como simples nós, sem ser considerado como um registro de parada.

A especificação REGISTER, indica para o EPANET que é um simples nó e não será gerada uma válvula, é apenas exportado como nó. Já para indicar os registros a manobrar, os elementos de especificação REGISTER, indicam uma parada, ou seja, que deve parar de colorir as redes, pois é nesse ponto em que o registro deve ser fechado.

Também pode ser criado um tipo em descrição de REGISTRO FIXO, estes indicam registros que não são manobráveis, ou por estarem enterrados ou quebrados.

Criamos recentemente um tipo de descrição de REGISTRO DE SETOR, o qual indica para o EPANET que será exportado somente como nó, mas para a indicação de registros a manobrar, como um registro de manobra da rede.

4.1.3.8 – WaterComponentsSubTypes

| Id_Type | Id_SubType | Description_ | Selection_ | Max | Min | DefaultValue | DataType |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.1.3.9 – WaterComponentsSelections

| ID_TYPE | ID_SUBTYPE | OPTION_ | VALUE_ | DESCRIPTION_ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.1.3.10 – WaterComponentsData

| OBJECT_ID_ | ID_TYPE | ID_SUBTYPE | VALUE_ |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.3.11 - x_fbtmp

IMOBURBINSCRICAO

2.11101E+12

4.1.3.12 - x_files

Contem os nomes  e diretórios dos documentos associados.

| FILEID | OBJECT_ID_ | PATH_ | FILE_ | EXTENSION_ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.1.3.13 - x_layergeomain

| LAYERNAME | MAINGEO |
| --- | --- |
| AMARRACAO | 0 |
| documentos | 4 |
| Lotes | 1 |
| sewercomponents | 4 |
| sewerlines | 2 |
| watercomponents | 4 |
| waterlines | 2 |

4.1.3.14 - x_layerscomponents

| LAYERLINE | LAYERCOMPONENT | TYPEREFERENCE | TYPETEXT |
| --- | --- | --- | --- |
| waterlines | watercomponents | 1 | 1 |
| sewerlines | sewercomponents | 1 | 2 |
| drainLines | draincomponents | 1 | 2 |
| AMARRACAO | AMARRACAO | 2 | 0 |
| documentos | documentos | 3 | 0 |
| watercomponents | waterlines | 1 | 1 |
| sewercomponents | sewerlines | 1 | 2 |
| drainlines | drainlines | 1 | 2 |
| RAMAIS | LOTES | 5 | 1 |
| ELOS | ELOS | 4 | 1 |
| DISTRITOS | DISTRITOS | 4 | 1 |
| SETORES_CABANGA | SETORES_CABANGA | 4 | 1 |
| DISTRITOS_31_32_36 | DISTRITOS_31_32_36 | 4 | 1 |

4.1.3.15 - x_location

| LOCATIONID | LOCATIONNAME |
| --- | --- |
| 1 | Não Localizado |
| 2 | Rua |
| 3 | Calçada |

4.1.3.16 - x_managerproperties

| TABLENAMEIN | FIELDNAMERIN | TABLENAMEOUT | FIELDNAMEREL | FIELDNAMEOUT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WaterComponents | Fornecedor | X_Suppliers | SupplierID | CompanyName |
| WaterLines | Fornecedor | X_Suppliers | SupplierID | CompanyName |
| WaterComponents | Fabricante | X_Manufacturers | ManufacturerID | CompanyName |
| WaterLines | Fabricante | X_Manufacturers | ManufacturerID | CompanyName |
| WaterLines | Material | X_Material | MaterialID | MaterialName |
| WaterComponents | Material | X_Material | MaterialID | MaterialName |
| WaterLines | Localização | X_Location | LocationID | LocationName |
| WaterLines | Estado | X_State | StateID | StateName |
| WaterComponents | Estado | X_State | StateID | StateName |
| WaterComponents | Localização | X_Location | LocationID | LocationName |
| waterlines | Tipo | WaterLinesTypes | id_type | Description_ |
| watercomponents | Tipo | watercomponentstypes | id_type | Description_ |
| SewerLines | Tipo | SewerLinesTypes | id_Type | description_ |
| SewerLines | Material | X_Material | MaterialID | MaterialName |
| SewerLines | Localização | X_Location | LocationID | LocationName |
| SewerLines | Estado | X_State | StateID | StateName |
| SewerLines | Fornecedor | X_Suppliers | SupplierID | CompanyName |
| SewerComponents | tipo | sewercomponentstypes | id_type | description_ |
| SewerComponents | Estado | X_State | StateID | StateName |
| SewerComponents | Localização | X_Location | LocationID | LocationName |
| WaterLines | Lado_da_Rua | X_SideStreet | SideStreet_id | Description |
| WaterLines | Não_Conformidade | X_Yes_No | ID | Description |
| watercomponents | Não_conformidade | X_yes_no | ID | Description |
| SewerComponents | Não_conformidade | X_yes_no | id | Description |

4.1.3.17 - x_managerpropertiesb

| TABLENAME | FIELDNAME | FIELDSEQUENCE |
| --- | --- | --- |
| SETORES_CABANGA | NULL | 3 |
| DISTRITOS_31_32_36 | NULL | 2 |
| SETORES_CABANGA | NULL | 5 |
| DISTRITOS_31_32_36 | NULL | 0 |
| DISTRITOS_31_32_36 | NULL | 1 |
| DISTRITOS_31_32_36 | NULL | 4 |
| sewerlines | Linha | 0 |
| sewerlines | NULL | 8 |
| sewerlines | NULL | 9 |
| sewerlines | NULL | 13 |
| sewercomponents | NULL | 0 |
| sewercomponents | NULL | 1 |
| waterlines | NULL | 0 |
| waterlines | NULL | 1 |
| waterlines | NULL | 8 |
| waterlines | NULL | 9 |
| waterlines | NULL | 13 |
| watercomponents | NULL | 0 |
| watercomponents | NULL | 1 |
| ELOS | NULL | 0 |
| ELOS | NULL | 1 |
| ELOS | NULL | 2 |
| ELOS | NULL | 3 |
| ELOS | NULL | 4 |
| ELOS | NULL | 5 |
| ELOS | NULL | 6 |
| DISTRITOS | NULL | 0 |
| DISTRITOS | NULL | 1 |
| DISTRITOS | NULL | 2 |
| DISTRITOS | NULL | 3 |
| DISTRITOS | NULL | 4 |
| DISTRITOS | NULL | 5 |
| DISTRITOS | NULL | 6 |
| SETORES_CABANGA | NULL | 0 |
| SETORES_CABANGA | NULL | 1 |
| SETORES_CABANGA | NULL | 2 |
| SETORES_CABANGA | NULL | 4 |
| DISTRITOS_31_32_36 | NULL | 3 |

4.1.3.18 - x_manufacturers

| MANUFACTURERID | COMPANYNAME | CONTACTNAME | CONTACTTITLE | ADDRESS | CITY | REGION | POSTALCODE | COUNTRY | PHONE | FAX | HOMEPAGE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Não Identificado | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |

4.1.3.19 - x_material

| MATERIALID | MATERIALNAME |
| --- | --- |
| 1 | PVC |
| 2 | F.F. |
| 3 | C.A. |
| 4 | Defofo |
| 5 | A.C |
| 6 | PEAD |
| 0 | DESC. |

4.1.3.20 - x_patterns

| ID | DESCRICAO | PADRAO |
| --- | --- | --- |

4.1.3.21 - x_sidestreet

| SIDESTREET_ID | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| 1 | Par |
| 2 | Impar |

4.1.3.22 - x_state

| STATEID | STATENAME |
| --- | --- |
| 1 | 1 - Desconhecido |
| 2 | 2 - Existente |
| 3 | 3 - Fora de Operacao |
| 4 | 4 - Não Usar Aberto |
| 5 | 5 - Não Usar Fechado |
| 6 | 6 - Quebrado |
| 7 | 7 - Vazando |
| 8 | 8 - Cheio de Terra |
| 9 | 9 - Sem Cabeça |

4.1.3.23 - x_suppliers

| SUPPLIERID | COMPANYNAME | CONTACTNAME | CONTACTTITLE | ADDRESS | CITY | REGION | POSTALCODE | COUNTRY | PHONE | FAX | HOMEPAGE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Não Identificado | asdasd | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |

4.1.3.24 - x_tempcalculenode

|  | CPI | CPF |
| --- | --- | --- |

4.1.3.25 - x_tempobjectsselecionados

OBJECT_ID

4.1.3.26 - x_yes_no

| ID | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| 0 | Não |
| 1 | Sim |

## 4.2 Estrutura do Banco de Dados Geográfico Terralib 3.3.1

## 4.2.1  Relação Tabelas Terralib 3.3.1

TABELAS TERRALIB 3.1.1

TE_CHART_PARAMS

TE_COLLECTION_xxxx

TE_COLLECTION_xxxx_AUX

TE_DATABASE

TE_GROUPING

TE_LAYER

TE_LAYER_METADATA

TE_LEGEND

TE_OWS_TH_ SERVICE_INF_OP

TE_OWS_THEME_ SERVICE_INFO

TE_OWS_THEME_ SERVICE_INFO_OPERATION

TE_OWS_THEME_ SERVICE_OPERATION

TE_OWS_THEME_ SERVICE_TYPE

TE_PROJECT

TE_PROJECT_VIEW

TE_PROJECTION

TE_REPRESENTATION

TE_TABLES_RELATION

TE_THEME

TE_THEME_APPLICATION

TE_THEME_TABLE

TE_VIEW

TE_VISUAL

TE_VISUAL_RASTER

TE_WMS_THEME

LINESxxx

POINTSxxx

TEXTSxxx

TEXTSxxx_TXVISUAL

POLYGONSxxx

RASTERLAYER9

RASTERLAYERxxx_METADATA

RASTERLAYERxxx_R_O1

## 4.2.2 Descrição de tipos de dados Tabelas Terralib 3.3.1

TE_CHART_PARAMS

THEME_ID NUMBER(32) not null,

ATTR_NAME VARCHAR2(50) not null,

RED NUMBER(32),

BLUE NUMBER(32),

GREEN NUMBER(32)

TE_COLLECTION_xxxx

C_OBJECT_ID VARCHAR2(255) not null,

C_LEGEND_ID NUMBER(32),

LABEL_X NUMBER(32),

LABEL_Y NUMBER(32),

C_LEGEND_OWN NUMBER(32)

C_OBJECT_STATUS NUMBER(32)

TE_COLLECTION_xxxx_AUX

OBJECT_ID VARCHAR2(50),

UNIQUE_ID NUMBER(32),

GRID_STATUS NUMBER(32),

TE_DATABASE

DB_VERSION VARCHAR2(50) not null,

DB_CREATION DATE

TE_GROUPING

THEME_ID NUMBER(32) not null,

GROUPING_NUMBER NUMBER(32),

GROUPING_ATTR VARCHAR2(255),

GROUPING_ATTR_TYPE NUMBER(32),

GROUPING_MODE NUMBER(32),

GROUPING_NORM_ATTR VARCHAR2(255),

GROUPING_STD_DEV NUMBER(,38) default 0.0,

GROUPING_PRECISION NUMBER(32),

GROUPING_FUNCTION VARCHAR2(20),

GROUPING_CHRONON NUMBER(32)

TE_LAYER

LAYER_ID NUMBER(32) not null,

PROJECTION_ID NUMBER(32) not null,

NAME VARCHAR2(255) not null,

LOWER_X NUMBER(,38),

LOWER_Y NUMBER(,38),

UPPER_X NUMBER(,38),

UPPER_Y NUMBER(,38),

INITIAL_TIME DATE,

FINAL_TIME DATE,

EDITION_TIME DATE

TE_LAYER_TABLE

TABLE_ID NUMBER(32) not null,

LAYER_ID NUMBER(32),

ATTR_TABLE VARCHAR2(255) not null,

UNIQUE_ID VARCHAR2(255),

ATTR_LINK VARCHAR2(255),

ATTR_INITIAL_TIME VARCHAR2(255),

ATTR_FINAL_TIME VARCHAR2(255),

ATTR_TIME_UNIT NUMBER(32),

ATTR_TABLE_TYPE NUMBER(32),

USER_NAME VARCHAR2(255),

INITIAL_TIME DATE,

FINAL_TIME DATE

TE_LAYER_METADATA

LAYER_ID NUMBER(32) not null,

NAME VARCHAR2(128),

AUTHOR VARCHAR2(128),

SOURCE VARCHAR2(255),

QUALITY VARCHAR2(128),

DESCRIPTION VARCHAR2(255),

DATE_ VARCHAR2(64),

HOUR_ VARCHAR2(64),

TRANS NUMBER(32)

TE_LEGEND

LEGEND_ID NUMBER(32) not null,

THEME_ID NUMBER(32) not null,

GROUP_ID NUMBER(32),

NUM_OBJS NUMBER(32),

LOWER_VALUE VARCHAR2(255),

UPPER_VALUE VARCHAR2(255),

LABEL VARCHAR2(255)

TE_OWS_TH_SERVICE_INF_OP

SERVICE_ID NUMBER(32,0) not nulls,

OPERATION_ID NUMBER(32,0) not nulls,

OPERATION_URL VARCHAR2(255)

TH_THEME_SERVICE_INFO

SERVICE_ID NUMBER(32,0) not nulls,

SERVICE_TYPE_ID VARCHAR2(255),

SERVICE_TITLE VARCHAR2(255),

VERSION, VARCHAR2(255)

TH_THEME_SERVICE_INFO_OPERATION

SERVICE_ID, NUMBER(32,0) not nulls,

OPERATION_ID, NUMBER(32,0) not nulls,

OPERATION_URL, VARCHAR2(255),

TH_THEME_SERVICE_OPERATION

OPERATION_ID NUMBER(32,0) not nulls,

NAME VARCHAR2(255)

DESCRIPTION VARCHAR2(255)

TH_THEME_SERVICE_TYPE

SERVICE_TYPE_ID NUMBER(32,0)

SERVICE_NAME VARCHAR2(255)

DESCRIPTION VARCHAR2(255)

TE_PROJECTION

PROJECTION_ID NUMBER(32) not null,

NAME VARCHAR2(50) not null,

LONG0 NUMBER(,38) default 0.0,

LAT0 NUMBER(,38) default 0.0,

OFFX NUMBER(,38) default 0.0,

OFFY NUMBER(,38) default 0.0,

STLAT1 NUMBER(,38) default 0.0,

STLAT2 NUMBER(,38) default 0.0l,

UNIT VARCHAR2(50) not null,

SCALE NUMBER(,38) default 0.0,

HEMIS NUMBER(32),

DATUM VARCHAR2(50),

RADIUS NUMBER(,38) default 0.0,

FLATTENING NUMBER(,38) default 0.0,

DX NUMBER(,38) default 0.0,

DY NUMBER(,38) default 0.0,

DZ NUMBER(,38) default 0.0

TE_REPRESENTATION

REPRES_ID NUMBER(32) not null,

LAYER_ID NUMBER(32) not null,

GEOM_TYPE NUMBER(32) not null,

GEOM_TABLE VARCHAR2(255) not null,

DESCRIPTION VARCHAR2(255),

LOWER_X NUMBER(,38) default 0.0,

LOWER_Y NUMBER(,38) default 0.0,

UPPER_X NUMBER(,38) default 0.0,

UPPER_Y NUMBER(,38) default 0.0,

RES_X NUMBER(,38) default 0.0,

RES_Y NUMBER(,38) default 0.0,

NUM_COLS NUMBER(32) ,

NUM_ROWS NUMBER(32),

INITIAL_TIME DATE,

FINAL_TIME DATE

TE_TABLES_RELATION

RELATION_ID NUMBER(32) not null,

RELATED_TABLE_ID NUMBER(32) not null,

RELATED_ATTR VARCHAR2(255) not null,

EXTERNAL_TABLE_NAME VARCHAR2(255) not null,

EXTERNAL_ATTR VARCHAR2(255) not null

TE_THEME

THEME_ID NUMBER(32) not null,

LAYER_ID NUMBER(32),

VIEW_ID NUMBER(32),

NAME VARCHAR2(255) not null,

PARENT_ID NUMBER(32) not null,

PRIORITY NUMBER(32) not null,

NODE_TYPE NUMBER(32) not null,

MIN_SCALE NUMBER(,38) ,

MAX_SCALE NUMBER(,38),

GENERATE_ATTRIBUTE_WHERE VARCHAR2(500),

GENERATE_SPATIAL_WHERE VARCHAR2(500),

GENERATE_TEMPORAL_WHERE VARCHAR2(500),

COLLECTION_TABLE VARCHAR2(255),

VISIBLE_REP NUMBER(32),

ENABLE_VISIBILITY NUMBER(32)

LOWER_X NUMBER(,38) default 0.0,

LOWER_Y NUMBER(,38) default 0.0,

UPPER_X NUMBER(,38) default 0.0,

UPPER_Y NUMBER(,38) default 0.0,

CREATION_TIME DATE

TE_THEME_APPLICATION

THEME_ID NUMBER(32) not null,

VISIBLE_OUT_COLL NUMBER(32),

VISIBLE_WITHOUT_CONN NUMBER(32),

REFINE_ATTRIBUTE_WHERE VARCHAR2(255),

REFINE_SPATIAL_WHERE VARCHAR2(255),

REFINE_TEMPORAL_WHERE VARCHAR2(255),

GROUPING_COLOR VARCHAR2(50),

GROUPING_COLOR_DIRECTION NUMBER(32),

GROUPING_OBJECTS NUMBER(32),

PIE_DIAMETER NUMBER(,9),

PIE_MAX_DIAMETER NUMBER(,9),

PIE_MIN_DIAMETER NUMBER(,9),

PIE_DIMENSION_ATTR VARCHAR2(255),

BAR_MAX_HEIGHT NUMBER(,9),

BAR_MIN_HEIGHT NUMBER(,9),

BAR_WIDTH NUMBER(,9),

CHART_MAX_VALUE NUMBER(,9),

CHART_MIN_VALUE NUMBER(,9),

CHART_TYPE NUMBER(32),

CHART_OBJECTS NUMBER(32),

KEEP_DIMENSION NUMBER(32),

SHOW_CANVAS_LEG NUMBER(32),

CANVAS_LEG_X NUMBER(,9),

CANVAS_LEG_Y NUMBER(,9),

MIX_COLOR NUMBER(32),

COUNT_OBJ NUMBER(32),

TEXT_TABLE VARCHAR2(50),

CHART_FUNCTION VARCHAR2(10)

TE_THEME_TABLE

THEME_TABLE_ID NUMBER(32) not null,

THEME_ID NUMBER(32) not null,

TABLE_ID NUMBER(32) not null,

RELATION_ID NUMBER(32),

TABLE_ORDER NUMBER(32)

TE_VIEW

VIEW_ID NUMBER(32) not null,

PROJECTION_ID NUMBER(32) not null,

NAME VARCHAR2(255) not null,

USER_NAME VARCHAR2(255),

VISIBILITY NUMBER(32)

LOWER_X NUMBER(38),

LOWER_Y NUMBER(38),

UPPER_X NUMBER(38),

UPPER_Y NUMBER(38),

CURRENT_THEME NUMBER(38)

TE_VISUAL

LEGEND_ID NUMBER(32) not null,

GEOM_TYPE NUMBER(32) not null,

SYMB_ID NUMBER(32),

RED NUMBER(32),

GREEN NUMBER(32),

BLUE NUMBER(32),

TRANSPARENCY NUMBER(32),

WIDTH NUMBER(32),

CONTOUR_SYMB_ID NUMBER(32),

CONTOUR_RED NUMBER(32),

CONTOUR_GREEN NUMBER(32),

CONTOUR_BLUE NUMBER(32),

CONTOUR_TRANSP NUMBER(32),

CONTOUR_WIDTH NUMBER(32),

SIZE_VALUE NUMBER(32),

PT_ANGLE NUMBER(32),

FAMILY VARCHAR2(100),

BOLD NUMBER(32),

ITALIC NUMBER(32),

ALIGNMENT_VERT NUMBER(,38),

ALIGNMENT_HORIZ NUMBER(,38),

TAB_SIZE NUMBER(32),

LINE_SPACE NUMBER(32),

FIXED_SIZE NUMBER(32)

TE_VISUAL_RASTER

THEME_ID NUMBER(32) not null,

BAND_IN NUMBER(32) not null,

BAND_OUT NUMBER(32),

TRANSF_TYPE NUMBER(32),

PARAM1 NUMBER(,38),

PARAM2 NUMBER(,38),

LUT_TABLE VARCHAR2(255)

TE_WMS_THEME

THEME_ID NUMBER(32) not null,

SERVICE_ID NUMBER(32,0) not null,

LAYER_NAME VARCHAR2(255 BYTE) not null,

LAYER_TITLE VARCHAR2(255 BYTE) not null,

IMAGE_FORMAT VARCHAR2(40 BYTE) not null,

IMAGE_BG_COLOR VARCHAR2(8 BYTE) not null,

IMAGE_TRANSPARENCY NUMBER(32,0) not null,

CRS_CODE VARCHAR2(255 BYTE)

FEATURE_INFO_FORMAT VARCHAR2(255 BYTE)

STYLE_NAME VARCHAR2(255 BYTE)

LINES1

GEOM_ID NUMBER(32) not null,

OBJECT_ID VARCHAR2(255),

NUM_COORDS NUMBER(32) not null,

LOWER_X NUMBER(,38) not null,

LOWER_Y NUMBER(,38) not null,

UPPER_X NUMBER(,38) not null,

UPPER_Y NUMBER(,38) not null,

EXT_MAX NUMBER(,38) not null,

SPATIAL_DATA BLOB

POINTS2

GEOM_ID NUMBER(32) not null,

OBJECT_ID VARCHAR2(255),

X NUMBER(,38),

Y NUMBER(,38)

TEXTSxxx

GEOM_ID NUMBER(32) not null,

OBJECT_ID VARCHAR2(255),

X NUMBER(,38),

Y NUMBER(,38),

TEXT_VALUE VARCHAR2(255),

ANGLE NUMBER(,38),

HEIGHT NUMBER(,38),

ALIGNMENT_VERT NUMBER(,38),

ALIGNMENT_HORIZ NUMBER(,38)

TEXTSxxx_TXVISUAL

GEOM_ID NUMBER(32) not null,

DOT_HEIGHT NUMBER(32),

FIX_SIZE NUMBER(32),

COLOR NUMBER(32),

FAMILY VARCHAR2(128),

BOLD NUMBER(32),

ITALIC NUMBER(32)

POLYGONSxxx

GEOM_ID NUMBER(32) not null,

OBJECT_ID VARCHAR2(255),

NUM_COORDS NUMBER(32) not null,

NUM_HOLES NUMBER(32) not null,

PARENT_ID NUMBER(32) not null,

LOWER_X NUMBER(,38) not null,

LOWER_Y NUMBER(,38) not null,

UPPER_X NUMBER(,38) not null,

UPPER_Y NUMBER(,38) not null,

EXT_MAX NUMBER(,38) not null,

SPATIAL_DATA BLOB

RASTERLAYER9

GEOM_ID NUMBER(32) not null,

OBJECT_ID VARCHAR2(255) not null,

RASTER_TABLE VARCHAR2(255) not null,

LUT_TABLE VARCHAR2(255),

RES_X NUMBER(,38),

RES_Y NUMBER(,38),

NUM_BANDS NUMBER(32),

NUM_COLS NUMBER(32),

NUM_ROWS NUMBER(32),

BLOCK_HEIGHT NUMBER(32),

BLOCK_WIDTH NUMBER(32),

LOWER_X NUMBER(,38) default 0.0,

LOWER_Y NUMBER(,38) default 0.0,

UPPER_X NUMBER(,38) default 0.0,

UPPER_Y NUMBER(,38) default 0.0,

TILING_TYPE NUMBER(32)

RASTERLAYERxxx_METADATA

GEOM_ID NUMBER(32) not null,

BAND_ID NUMBER(32) not null,

MIN_VALUE NUMBER(,38) default 0.0,

MAX_VALUE NUMBER(,38) default 0.0,

NUM_BITS NUMBER(32),

DATA_TYPE NUMBER(32),

PHOTOMETRIC_TYPE NUMBER(32),

COMPRESSION_TYPE NUMBER(32),

DUMMY NUMBER(,38)

RASTERLAYERxxx_R_O1

BLOCK_ID VARCHAR2(50) not null,

BAND_ID NUMBER(32) not null,

RESOLUTION_FACTOR NUMBER(32),

SUBBAND NUMBER(32),

LOWER_X NUMBER(,38) default 0.0,

LOWER_Y NUMBER(,38) default 0.0,

UPPER_X NUMBER(,38) default 0.0,

UPPER_Y NUMBER(,38) default 0.0,

BLOCK_SIZE NUMBER(32),

SPATIAL_DATA BLOB

## 4.2.3 Descrição do Modelo do Banco de Dados Terralib

## Conceito de metadados

Podemos definir Metadados como dados acerca de dados. Por exemplo, os metadados de um mapa digital são as informações acerca da escala, data de revisão, autor, acuidade e outras informações pertinentes.

## Como é formado o banco de dados

Fisicamente o banco de dados de cadastro de redes de água é formado por quatro conjuntos de dados, a saber:

- Tabelas de metadados: as quais possuem nome e formato pré-definido e são utilizadas para guardar o modelo conceitual do Terralib.

- Tabelas de dados: que são usadas para guardar os dados em si, tanto em sua componente espacial quanto em sua componente descritiva.

- Tabelas de componentes: onde são armazenados os dados das componentes (nós) de uma rede, por exemplo: cruzetas, bombas, redutores, válvulas, etc.

- Tabelas de redes: onde são armazenados os dados das redes (linhas) em si.

# Tabelas GEOSANIWA

## Manobra

Responsável por informar os setores em manobra.

/****** Object:  Table [dbo].[manobra]    Script Date: 08/23/2014 12:53:47 ******/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

CREATE TABLE [dbo].[manobra](

[OID] [int] IDENTITY(1,1) NOT FOR REPLICATION NOT NULL,

[dataCadastroManobra] [datetime] NULL,

[codSetorManobra] [int] NULL,

[OptimisticLockField] [int] NULL,

[GCRecord] [int] NULL,

CONSTRAINT [PK_manobra] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[OID] ASC

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

GO

ALTER TABLE [dbo].[manobra]  WITH NOCHECK ADD  CONSTRAINT [FK_manobra_codSetorManobra] FOREIGN KEY([codSetorManobra])

REFERENCES [dbo].[manobraSetor] ([OID])

NOT FOR REPLICATION

GO

ALTER TABLE [dbo].[manobra] CHECK CONSTRAINT [FK_manobra_codSetorManobra]

GO

## ManobraSetor

Responsável por informar que setor de abastecimento se encontra em manobra e com falta de água.

/****** Object:  Table [dbo].[manobraSetor]    Script Date: 08/23/2014 12:56:48 ******/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

CREATE TABLE [dbo].[manobraSetor](

[OID] [int] IDENTITY(1,1) NOT FOR REPLICATION NOT NULL,

[codSetorManobra] [int] NULL,

[descSetorManobra] [nvarchar](100) NULL,

[OptimisticLockField] [int] NULL,

[GCRecord] [int] NULL,

CONSTRAINT [PK_manobraSetor] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[OID] ASC

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

GO

## MDT

Tabela com a grade do MDT em que fornece as cotas para que possam vir a ser calculadas as cotas dos nós das redes. É uma tabela de atributos. A geometria com os pontos e coordenadas geográficas dos mesmos deve se chamar necessariamente Points107

/****** Object:  Table [dbo].[MDT]    Script Date: 08/23/2014 12:58:35 ******/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

SET ANSI_PADDING ON

GO

CREATE TABLE [dbo].[MDT](

[COTA] [float] NULL,

[object_id_107] [varchar](16) NOT NULL,

PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[object_id_107] ASC

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

GO

SET ANSI_PADDING OFF

GO

## Points107

Tabela de geometrias do Terralib com as coordenadas do MDT gerado para que o GeoSan possa calcular as cotas dos nós das redes.

/****** Object:  Table [dbo].[Points107]    Script Date: 08/23/2014 13:00:48 ******/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

SET ANSI_PADDING ON

GO

CREATE TABLE [dbo].[Points107](

[geom_id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[object_id] [varchar](255) NOT NULL,

[x] [float] NULL,

[y] [float] NULL,

PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[geom_id] ASC

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

GO

SET ANSI_PADDING OFF

GO

ALTER TABLE [dbo].[Points107] ADD  DEFAULT ((0.000)) FOR [x]

GO

ALTER TABLE [dbo].[Points107] ADD  DEFAULT ((0.000)) FOR [y]

GO

## NXGS_MANOBRA

Controle de manobras. Contém a previsão de realização da manobra, data de início, término, etc. Utilizada para informar ao atendimento ao público as manobras que estão ocorrendo.

/****** Object:  Table [dbo].[NXGS_MANOBRA]    Script Date: 08/23/2014 13:01:58 ******/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

CREATE TABLE [dbo].[NXGS_MANOBRA](

[data_atualiz] [datetime] NOT NULL,

[nome_atualiz] [nvarchar](8) NULL,

[mn_ano] [int] NULL,

[mn_manobra] [int] NULL,

[mn_Data_prev_inicio] [datetime] NULL,

[mn_data_prev_fim] [datetime] NULL,

[mn_data_real_inicio] [datetime] NULL,

[mn_data_real_fim] [datetime] NULL,

[mn_descricao] [nvarchar](200) NULL,

[mn_resultado] [nvarchar](100) NULL,

[mn_descricao2] [nvarchar](200) NULL,

[nm_resultado2] [nvarchar](100) NULL,

[mn_resultado2] [nvarchar](200) NULL,

CONSTRAINT [PK_NXGS_MANOBRA] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[data_atualiz] ASC

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

GO

## Polygons156

(detalhar)

/****** Object:  Table [dbo].[Polygons156]    Script Date: 08/23/2014 13:04:37 ******/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

SET ANSI_PADDING ON

GO

CREATE TABLE [dbo].[Polygons156](

[geom_id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[object_id] [varchar](255) NOT NULL,

[num_coords] [int] NOT NULL,

[num_holes] [int] NOT NULL,

[parent_id] [int] NOT NULL,

[lower_x] [float] NOT NULL,

[lower_y] [float] NOT NULL,

[upper_x] [float] NOT NULL,

[upper_y] [float] NOT NULL,

[ext_max] [float] NOT NULL,

[spatial_data] [image] NULL,

PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[geom_id] ASC

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]

GO

SET ANSI_PADDING OFF

GO

# Tabelas dos Metadados

São as tabelas que representam como estão organizados os dados do Terralib com relação, em nosso caso, a linhas e pontos, ou seja trechos de redes e nós, bem como informações de projeção, temas, formas de apresentação visual e nomes de tabelas que contem os atributos dos nós e redes. São elas:

## Tabela te_projection

Esta tabela descreve a projeção geográfica de cada layer ou vista armazenada no banco de dados.

Ela serve para representar a referência geográfica da componente espacial dos dados geográficos. As projeções cartográficas permitem projetar a superfície terrestre em uma superfície plana. Diferentes projeções são usadas para minimizar as diferentes deformações inerentes ao processo de projeção de um elipsóide em um plano. Cada projeção é definida a partir de certo número de parâmetros como o Datum planimétrico de referência, paralelos padrão e deslocamentos.

FIGURA 1 - Projeção

## Tabela te_layer

Um layer no Terralib armazena informações de metadados sobre os dados geográficos vetoriais ou raster. Cada layer possui uma tabela com a respectiva representação geográfica, e também pode possuir várias tabelas de atributos. Esta tabela armazena informações sobre os layers no banco de dados.

Figura 2 - Layer

## Tabela te_view

Uma vista é uma visualização, definida pelo usuário, dos dados armazenados no banco de dados.

Uma vista serve para definir uma visão particular de um usuário sobre o banco de dados. Uma vista define quais temas serão processados ou visualizados conjuntamente. Além disso, como cada tema é construído sobre um layer com sua própria projeção geográfica, a vista define qual será a projeção comum para visualizar ou processar os temas que agrega.

Figura 3 – Vista

## Tabela te_layer_table

Esta tabela armazena informações sobre os atributos associados a um layer.

Figura 4 – Ligação entre geometria e atributos

## Tabela te_theme

A tabela te_theme representa uma seleção e/ou um agrupamento de dados de layers. Uma seleção é aplicada a um layer, gerando uma coleção de objetos que podem ser manipulados neste tema. Os temas suportam um refinamento futuro de seleção. Os temas pertencem as vistas.

Um tema serve principalmente para definir uma seleção sobre os dados de um layer. Essa seleção pode ser baseada em critérios a serem atendidos pelos atributos descritivos do dado e/ou sobre a sua componente espacial. Um tema também define o visual, ou a forma de apresentação gráfica da componente espacial dos objetos do tema. Para o caso de dados com uma representação vetorial a componente espacial é composta de elementos geométricos como pontos, linhas ou polígonos. Para os dados com uma representação matricial, sua componente espacial está implícita na estrutura de grade que a define, regular e com um espaçamento nas direções X e Y do plano cartesiano.

Os temas podem definir também formas de agrupamento dos dados de um layer, gerando grupos, os quais possuem legendas que os caracterizam.

Figura 5 – Temas

## Tabela te_theme_table

Figura 6 – Tabela de temas

## Tabela te_legend

Uma legenda caracteriza um grupo de dados, dentro de um tema, apresentados com o mesmo visual, quando os dados do tema são agrupados de alguma forma. Um grupo pode ser identificado por um retângulo envolvente. As entidades que formam o modelo conceitual estão representadas tanto nas classes que compõe a biblioteca quanto em um conjunto de tabelas no banco de dados.

Figura 7 - Legenda

## Tabela te_representation

Possui informações sobre o modelo de representação da componente espacial dos dados de um layer e pode ser do tipo vetorial ou matricial. Na representação vetorial, a TerraLib distingue entre representações formadas por pontos, linhas ou áreas e também outras representações mais complexas formadas a partir dessas como células e redes. Para representações matriciais, a TerraLib suporta a representação de grades regulares multi-dimensionais. A TerraLib permite que um mesmo geo-objeto de um layer possua diferentes representações vetoriais (ex. um município pode ser representado pelo polígono que define os seus limites, bem como pelo ponto onde está localizado em sua sede). A entidade representação da TerraLib guarda informações como, o seu menor retângulo envolvente ou a resolução horizontal e vertical de uma representação matricial. O termo representação espacial, no contexto da TerraLib, é muitas vezes usado de maneira análoga ao termo geometria.

Figura 8 - Representação

## Tabela te_visual

Um visual contém as definições visuais dos objetos.

Um visual representa um conjunto de características de apresentação de primitivas geométricas. Por exemplo, cores de preenchimento e contorno de polígonos, espessuras de contornos e linhas, cores de pontos, símbolos de pontos, tipos e transparência de preenchimento de polígonos, estilos de linhas, estilos de pontos, etc.

Figura 9 – Representação gráfica dos objetos

## Como funciona?

São tabelas que guardam os dados em si, tanto em sua componente espacial quanto de geometrias.

As tabelas de metadados são automaticamente criadas quando se cria um novo banco Terralib.

Cada vez que um layer é criado no banco de dados, é gerada uma nova linha na tabela TE_LAYER, onde no campo layer_id é armazenada a informação única de cada layer do banco de dados. Na Figura 10 é mostrado um exemplo desta tabela.

Figura 10 – Exemplo da tabela te_layer

Os outros campos desta tabela armazenam o nome e o mínimo retângulo envolvente do layer, ou seja o retângulo mínimo que contem todas as geometrias do layer.

Cada representação geométrica associada a um layer gera um registro na tabele te_representation,  a qual possui informações sobre o tipo de geometria que está disponível neste layer.

Cada tabela de atributos associada a um layer, gera um registro na tabela te_layer_table, veja FIGURA 11, que contem o nome das tabelas de atributos associadas e informações de como é realizada a ligação entre um dado espacial e um dado de atributo.

FIGURA 11 – Tabelas de atributos waterlines e components, associadas aos layers 38 e 39.

Cada vez que uma vista é criada no banco de dados, é gerada um registro na tabela te_view, como mostrado na Figura 12.

Figura 12 – Exemplos de vistas criadas no banco de dados

Tanto os layers quanto as vistas, na versão 3 do Terralib, possuem uma associação com os dados da projeção cartográfica armazenada em banco de dados na tabele te_projection. Na versão 2, somente a tabela te_view.

Figura 13 – Tabela te_projection com dados das projeções das vistas e layers.

Cada vez que um tema é criado, um registro na tabela te_theme é gerado, com uma respectiva referência (view_id) para uma determinada vista.

Figura 14 – Temas representam uma forma de visualizar as geometrias dos layers.

Na Figura 15 é mostrado de forma conceitual o relacionamento entre as tabelas, com a visualização de apenas alguns campos das tabelas.

Figura 15 – Modelo conceitual

## Relacionamentos

As tabelas apresentam os seguintes relacionamentos:

FIGURA16 – Relacionamento entre tabelas.

# Modelo de geometrias

## Classes

A classe básica, da qual derivam todas as geometrias do Terralib é chamada TeGeometry. Cada geometria possui uma identificação única, a referência ao seu menor retângulo envolvente e à sua projeção e a identificação do objeto geográfico que representa. As geometrias vetoriais de TerraLib são construídas a partir de coordenadas bi-dimensionais representadas na classe chamada de TeCoord2D. Essas geometrias são:

Pontos: representados na classe TePoint, implementada como uma instância única de uma TeCoord2D;

Linhas: composta de um ou mais segmentos são representadas na classe TeLine2D, implementada como um vetor de duas ou mais TeCoord2D;

Anéis: representados pela classe TeLinearRing, são linhas fechadas, ou seja, a última coordenada é igual a primeira. A classe TeLinearRing é implementada como uma instância única de uma TeLine2D que satisfaz a restrição de que a primeira coordenada seja igual a última;

Polígonos: representados pela classe TePolygon, são delimitações de áreas que podem conter nenhum, um ou mais buracos, ou filhos. São implementados como um vetor de TeLinearRing. O primeiro anel do vetor é sempre o anel externo enquanto que os outros anéis, se existirem, são buracos ou filhos do anel externo.

Na  Figura 17 é mostrado o diagrama das principais classes de geometria do Terralib.

Figura 17 – Classes das geometrias

## Modelo de armazenamento de geometrias

Como a proposta do Terralib, é trabalhar com banco de dados geográficos que possam armazenar tanto atributos descritivos quanto atributos geométricos (como pontos, linhas, polígonos e dados matriciais), pode-se utilizar SGBD’s que possuem extensões espaciais, ou seja, que possuem a capacidade de criar tipos espaciais e manipulá-los como tipos básicos, fornecendo mecanismos eficientes de indexação e consulta. Mas também é possível a utilização de SGBD’s que oferecem somente a capacidade de criar tabelas com campos do tipo binário longo. Na Terralib estes dois tipos de SGBD’s são utilizados de maneira transparente através da classe abstrata TeDatabase.

Todas as tabelas que armazenam geometrias, possuem dois campos:

geom_id: tipo inteiro que armazena a identificação única da geometria.

object_id: do tipo texto, que armazena a identificação única do objeto geográfico ao qual a geometria está relacionada.

spatial_data: armazena o dado geométrico. O tipo desse campo depende do SGDB onde está armazenado o banco. Para SGDB’s com extensão espacial é o tipo fornecido pela extensão. Para SGDB’s sem a extensão espacial é um binário longo.

Para os SGDB´s sem extensão espacial, o qual é o nosso caso, as tabelas de geometrias do tipo linhas e polígonos possuem outros campos para armazenar o mínimo retângulo envolvente da geometria (lower_x, lower_y, upper_x, upper_y todos do tipo real). Esses campos são indexados pelos mecanismos fornecidos pelo SGBD e serão usados pelas rotinas de recuperação como os indexadores espaciais do dado. Para os SGDB’s com extensão, a coluna com o dado espacial é indexada espacialmente pelo mecanismo oferecido pela extensão.

Na Figura 18 é mostrada a diferença de um SGBD sem a extensão espacial de um com a extensão espacial, para polígonos.

Figura 18 – Armazenamento de polígonos

Já na Figura 19 é mostrado o armazenamento de linhas.

Figura 19 – Armazenamento de linhas

Figura 20 – Armazenamento de pontos

## Atributos descritivos das geometrias

Os atributos descritivos de um objeto geográfico de um layer são representados em tabelas relacionadas, onde cada coluna representa um atributo do objeto. Uma das colunas contem a identificação do objeto geográfico e seus valores são repetidos nas tabelas de geometrias permitindo assim a ligação entre os atributos descritivos e a geometria do objeto.

Cada layer pode conter uma ou mais tabelas de atributos e ao serem inseridos no banco de dados, cada tabela de atributos é registrada na tabela de metadados de nome te_layer_table, como foi mostrado na FIGURA 11. Nesta tabela, também registramos o nome do campo que é a chave primária e identificador do objeto. Assim este campo serve de ligação entre os atributos e geometrias.

## 4.3 Diagrama Entidade Relacionamento Tabelas Geosan / Terralib

## Integração do Sistema Comercial (Views)

| NXGS_V_LIG_COMERCIAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME CAMPO | TIPO DADO |  | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |  |
| NRO_LIGACAO | NUMBER(11) not null |  | IDENTIFICAÇÃO DA LIGAÇÃO. Número da ligação de água. * Campo Obrigatório |  |
| NRO_LIGACAO_SEM_DV | character varying |  | IDENTIFICAÇÃO DA LIGAÇÃO SEM O DÍGITO VERIFICADOR. * Campo Obrigatório |  |
| CLASSIFICACAO_FISCAL | VARCHAR2(30) |  | CLASSIFICAÇÃO. Número de identificação do lote no qual a ligação está cadastrada (ex: Setor/Quadra/Lote). * Campo Obrigatório |  |
| COD_LOGRADOURO | VARCHAR2(30) |  | IDENTIFICAÇÃO LOGRADOURO. Código do Logradouro do endereço do Lote/Ligação |  |
| ENDERECO | VARCHAR2(294) |  | ENDEREÇO DO IMOVÉL CONTENDO RUA, AV., ETC. E TRATAMENTO (DR., PROF., ETC). Endereço do lote/ligação |  |
| NUM_CASA | VARCHAR2(15) |  | NÚMERO DA CASA. Número da casa no qual a ligação está inserida. |  |
| COMPL_LOGRADOURO | VARCHAR2(60) |  | COMPLEMENTO DO LOGRADOURO. Complemento do endereço. |  |
| BAIRRO | VARCHAR2(150) |  | BAIRRO DA LIGAÇÃO. Bairro do endereço. |  |
| HIDROMETRO | VARCHAR2(30) |  | IDENTIFICA O RAMAL. Código do Hidrômetro – Equipamento. |  |
| COD_CONSUMIDOR | NUMBER(11) not null |  | IDENTIFICAÇÃO CONSUMIDOR. Código de Identificação do Consumidor. * Campo Obrigatório |  |
| COD_CONSUMIDOR_SEM_DV | NUMBER(11) not null |  | IDENTIFICAÇÃO CONSUMIDOR SEM DÍGITO VERIFICADOR. * Campo Obrigatório |  |
| CONSUMIDOR | VARCHAR2(150) |  | NOME COMPLETO DO CONSUMIDOR |  |
| TEL_RES | VARCHAR2(20) |  | TELEFONE RESIDENCIAL |  |
| TEL_COM | VARCHAR2(20) |  | TELEFONE COMERCIAL |  |
| TIPO | VARCHAR2(20) |  | TIPO DE LIGAÇÃO (Ligada, Suprimida, Cortada, Potencial, Factível, etc ...) |  |
| ECONOMIAS | NUMBER(10) |  | NÚMERO DE ECONOMIAS EXISTENTES NA LIGAÇÃO |  |
| HIDROMETRADO | VARCHAR2(3) |  | IDENTIFICADOR SE O RAMAL É HIDROMETRADO. Ligação Hidrometrada (Sim/Não) |  |
| DATA_IMPLANTACAO_AGUA | datetime |  | DATA EM QUE A LIGAÇÃO DE ÁGUA FOI IMPLEMENTADA |  |
| DATA_IMPLANTACAO_ESGOTO | datetime |  | DATA EM QUA A COLETA DE ESGOTOS FOI IMPLEMENTADA |  |
| ROTA_LEITURA | integer |  | CAMINHO DA LEITURA |  |
| GRUPO_LEITURA | integer |  | GRUPO DA LEITURA |  |
| ROTEIRO_LEITURA | integer |  | ROTEIRO DA LEITURA |  |
| SEQUENCIA_LEITURA | integer |  | ORDEM DE LEITURA |  |

CREATE TABLE [dbo].[NXGS_V_LIG_COMERCIAL](

[NRO_LIGACAO] [numeric](11, 0) NULL,

[NRO_LIGACAO_SEM_DV] [numeric](11, 0) NULL,

[CLASSIFICACAO_FISCAL] [nvarchar](30) NULL,

[COD_LOGRADOURO] [nvarchar](30) NULL,

[ENDERECO] [nvarchar](294) NULL,

[NUM_CASA] [nvarchar](15) NULL,

[COMPL_LOGRADOURO] [nvarchar](60) NULL,

[BAIRRO] [nvarchar](150) NULL,

[HIDROMETRO] [nvarchar](30) NULL,

[COD_CONSUMIDOR] [numeric](11, 0) NULL,

[COD_CONSUMIDOR_SEM_DV] [numeric](11, 0) NULL,

[CONSUMIDOR] [nvarchar](150) NULL,

[TEL_RES] [nvarchar](20) NULL,

[TEL_COM] [nvarchar](20) NULL,

[TIPO] [nvarchar](20) NULL,

[ECONOMIAS] [numeric](10, 0) NULL,

[HIDROMETRADO] [nvarchar](3) NULL,

[DATA_IMPLANTACAO_AGUA] [datetime] NULL,

[DATA_IMPLANTACAO_ESGOTO] [datetime] NULL,

[ROTA_LEITURA] [numeric](5, 0) NULL,

[GRUPO_LEITURA] [numeric](5, 0) NULL,

[ROTEIRO_LEITURA] [numeric](5, 0) NULL,

[SEQUENCIA_LEITURA] [numeric](10, 0) NULL,

[CONSUMO_MEDIO] [float] NULL

) ON [PRIMARY]

CREATE VIEW [dbo].[NXGS_V_LIG_COMERCIAL_]

AS

SELECT

NRO_LIGACAO,

NRO_LIGACAO_SEM_DV,

CLASSIFICACAO_FISCAL,

COD_LOGRADOURO,

ENDERECO,

NUM_CASA,

COMPL_LOGRADOURO,

BAIRRO,

HIDROMETRO,

COD_CONSUMIDOR,

COD_CONSUMIDOR_SEM_DV,

CONSUMIDOR,

TEL_RES,

TEL_COM,

TIPO,

ECONOMIAS,

HIDROMETRADO,

DATA_IMPLANTACAO_AGUA,

DATA_IMPLANTACAO_ESGOTO,

ROTA_LEITURA,

GRUPO_LEITURA,

ROTEIRO_LEITURA,

SEQUENCIA_LEITURA

FROM nomeDoBancoDados.dbo.NXGS_V_LIG_COMERCIAL

| NXGS_V_LIG_COMERCIAL_CONSUMO |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOME CAMPO | TIPO DADO | DESCRIÇÃO CONTEÚDO |
| NRO_LIGACAO | NUMBER(11) not null | IDENTIFICAÇÃO DA LIGAÇÃO. Número da ligação de água. * Campo Obrigatório |
| NRO_LIGACAO_SEM_DV | NUMBER(11) not null | IDENTIFICAÇÃO DA LIGAÇÃO SEM O DÍGITO VERIFICADOR. * Campo Obrigatório |
| CONSUMO_FATURADO | NUMBER | CONSUMO FATURADO NO MÊS |
| CONSUMO_MEDIDO | NUMBER | CONSUMO MEDIDO NO MÊS |
| MES | NUMBER(4) not null | MÊS DO FATURAMENTO |
| ANO | NUMBER(4) not null | ANO DO FATURAMENTO |

CREATE TABLE [dbo].[NXGS_V_LIG_COMERCIAL_CONSUMO](

[NRO_LIGACAO] [numeric](11, 0) NULL,

[NRO_LIGACAO_SEM_DV] [numeric](11, 0) NULL,

[CONSUMO_FATURADO] [float] NULL,

[CONSUMO_MEDIDO] [float] NULL,

[MES] [numeric](4, 0) NULL,

[ANO] [numeric](4, 0) NULL

) ON [PRIMARY]

CREATE VIEW [dbo].[NXGS_V_LIG_COMERCIAL_CONSUMO_]

AS

SELECT

NRO_LIGACAO,

NRO_LIGACAO_SEM_DV,

CONSUMO_FATURADO,

CONSUMO_MEDIDO,

MES,

ANO

FROM nomeDoBancoDados.dbo.NXGS_V_LIG_COMERCIAL_CONSUMO

| NXGS_V_LIG_COM_CONSUMO_MEDIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome Campo | Tipo do Campo | Descrição |
| NRO_LIGACAO | NUMBER(11) not null | IDENTIFICAÇÃO DA LIGAÇÃO. Número da ligação de água. * Campo Obrigatório |
| NRO_LIGACAO_SEM_DV | NUMBER(11) not null | IDENTIFICAÇÃO DA LIGAÇÃO SEM O DÍGITO VERIFICADOR. * Campo Obrigatório |
| CONSUMO_MEDIO | NUMBER | Consumo Médio Cálculado (últimos 6 ou 12 meses) - informar |

CREATE TABLE [dbo].[NXGS_V_LIG_COM_CONSUMO_MEDIO](

[NRO_LIGACAO] [numeric](11, 0) NULL,

[NRO_LIGACAO_SEM_DV] [numeric](11, 0) NULL,

[CONSUMO_MEDIO] [float] NULL

) ON [PRIMARY]

CREATE VIEW [dbo].[NXGS_V_LIG_COM_CONSUMO_MEDIO_]

AS

SELECT

NRO_LIGACAO,

NRO_LIGACAO_SEM_DV,

CONSUMO_MEDIO

FROM nomeDoBancoDados.dbo.NXGS_V_LIG_COM_CONSUMO_MEDIO

## 4.5 Modelo Físico Integração Geosan-Epanet

## Na tabela abaixo é apresentada correspondência entre campos dos sistemas Geosan e Epanet no processo de exportação de redes de água.

| NÓS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atributos dos nós | Necessário |  | TAG |  |  |  | Campos do GeoSan | Tabela do Campo GeoSan |  |  |  |  | Observação |
| ID do Nó | * |  |  |  |  |  | [OBJECT_ID] | watercomponents |  |  |  |  |  |
| Coordenada X |  |  |  |  |  |  | [X_] | watercomponents |  |  |  |  |  |
| Coordenada Y |  |  |  |  |  |  | [Y_] | watercomponents |  |  |  |  |  |
| Descrição |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| Zona |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| Cota | * |  |  |  |  |  | [GROUNDHEIGHT] ( - ) [DEEPNESS] | watercomponents |  |  |  |  |  |
| Consumo-Base |  |  |  |  |  |  | Converte LPS ( [DEMAND] ) | watercomponents |  |  |  |  | Fórmula de conversão demanda LPS = (((( Demanda Mensal * 1000)/30 )/24)/3600) |
| Padrão de Consumo |  |  |  |  |  |  | [PATTERN] | watercomponents |  |  |  |  | Exportar também dados da a tabela x_patterns |
| Categorias de Consumo |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| Coeficiente do Emissor |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| Qualidade Inicial |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| Origem de Qualidade |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| ## Consumo Corrente | #N/A |  | #N/A |  |  |  | #N/A | - |  |  |  |  |  |
| ## Carga Hidráulica Total | #N/A |  | #N/A |  |  |  | #N/A | - |  |  |  |  |  |
| ## Pressão | #N/A |  | #N/A |  |  |  | #N/A | - |  |  |  |  |  |
| ## Qualidade | #N/A |  | #N/A |  |  |  | #N/A | - |  |  |  |  |  |
| RNF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atributos do RNF | Necessário |  |  |  | TAG |  | Campos do GeoSan | Tabela do Campo GeoSan |  |  |  |  | Observação |
| ID do RNF | * |  |  |  |  |  | [OBJECT_ID] | watercomponents |  |  |  |  |  |
| Coordenada X |  |  |  |  |  |  | [X_] | watercomponents |  |  |  |  |  |
| Coordenada Y |  |  |  |  |  |  | [Y_] | watercomponents |  |  |  |  |  |
| Descrição |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Zona |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Nível da Água | * |  |  |  |  |  | [GROUNDHEIGHT] ( + ) [VALUE_] | watercomponents / watercomponentsdata |  |  |  |  | [VALUE_] Referente: WatercomponentSubtype: Nível / Tipo de Componente: Reserv. (RNF) |
| Padrão de Nível |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | * Utilizado o ponto for uma ligação com outro sistema. Ex. Fornecimento da Sabesp |
| Qualidade Inicial |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| Origem da Qualidade |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| ## Balanço de Vazão | #N/A |  |  |  | #N/A |  | #N/A | - |  |  |  |  |  |
| ## Nível de Água | #N/A |  |  |  | #N/A |  | #N/A | - |  |  |  |  |  |
| ## Pressão | #N/A |  |  |  | #N/A |  | #N/A | - |  |  |  |  |  |
| ## Qualidade | #N/A |  |  |  | #N/A |  | #N/A | - |  |  |  |  |  |
| RNV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atributos do RNV |  | Necessário |  | TAG |  | Campos do GeoSan |  |  | Tabela do Campo GeoSan |  |  | Observação |  |
| ID do RNV |  | * |  |  |  | [OBJECT_ID] |  |  | watercomponents |  |  |  |  |
| Coordenada X |  |  |  |  |  | [X_] |  |  | watercomponents |  |  |  |  |
| Coordenada Y |  |  |  |  |  | [Y_] |  |  | watercomponents |  |  |  |  |
| Descrição |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Zona |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Cota |  | * |  |  |  | [GROUNDHEIGHT] ( - ) [DEEPNESS] |  |  | watercomponents |  |  |  |  |
| Altura de Água Inicial |  | * |  |  |  | [GROUNDHEIGHT] ( + ) [VALUE_] |  |  | watercomponents / watercomponentsdata |  |  | [VALUE_] Referente: WatercomponentSubtype: Nivel Inicial / Tipo de Componente: Reserv. (RNF) |  |
| Altura de Água Mínima |  | * |  |  |  | [GROUNDHEIGHT] ( + ) [VALUE_] |  |  | watercomponents / watercomponentsdata |  |  | [VALUE_] Referente: WatercomponentSubtype: Minimo / Tipo de Componente: Reserv. (RNF) |  |
| Altura de Água Máxima |  | * |  |  |  | [GROUNDHEIGHT] ( + ) [VALUE_] |  |  | watercomponents / watercomponentsdata |  |  | [VALUE_] Referente: WatercomponentSubtype: Nível Maximo / Tipo de Componente: Reserv. (RNF) |  |
| Diâmetro |  | * |  |  |  | Diâmetro |  |  | watercomponents / watercomponentsdata |  |  | [VALUE_] Referente: WatercomponentSubtype: Diâmetro / Tipo de Componente: Reserv. (RNF) |  |
| Volume Mínimo |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Curva de Volume |  |  |  |  |  | [VALUE_] |  |  | watercomponentsdata |  |  | [VALUE_] Referente: WatercomponentSubtype: Curva de Volume / Tipo de Componente: Reserv. (RNF) - Exportar também a tabela x_curves |  |
| Modelo de Mistura |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Fração do Volume |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Coeficiente de Reação |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Qualidade Inicial |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Origem da Qualidade |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| ## Balanço de Vazão |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  | - |  |  |  |  |
| ## Nível de Água |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  | - |  |  |  |  |
| ## Pressão |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  | - |  |  |  |  |
| ## Qualidade |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  | - |  |  |  |  |
| BOMBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atributos Bomba |  | Necessário |  | TAG |  | Campos do GeoSan |  |  | Tabela do Campo GeoSan |  | Observação |  |  |
| ID da bomba |  | * |  |  |  | [OBJECT_ID] |  |  | watercomponents |  |  |  |  |
| Nó Inicial |  | * |  |  |  | Gerado pelo Algoritmo de Export |  |  | watercomponents |  | O algoritmo gera o valor basenado-se no [OBJECT_ID] do componente ligado à outra extremidade da tubulação na qual a bomba está conectada. O valor gerado é [OBJECT_ID]_A |  |  |
| Nó Final |  | * |  |  |  | Gerado pelo Algoritmo de Export |  |  | watercomponents |  | O algoritmo gera o valor basenado-se no [OBJECT_ID] do componente ligado à outra extremidade da tubulação na qual a bomba está conectada. O valor gerado é [OBJECT_ID]_A |  |  |
| Descrição |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| Zona |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| Curva da Bomba |  |  |  |  |  | [VALUE_] |  |  | watercomponentsdata |  | [VALUE_] Referente: WatercomponentSubtype: Curva da Bomba / Tipo de Componente: Bomba - Exportar também a tabela x_curves |  |  |
| Potência |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Regulação de velocidade |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Padrão |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Estado Inicial |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Curva de Rendimento |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Preço de Energia |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Padrão de Preço |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| ## Vazão |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  | - |  |  |  |  |
| ## Perda de Carga |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  | - |  |  |  |  |
| ## Qualidade |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  | - |  |  |  |  |
| ## Estado |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  | - |  |  |  |  |
| VÁLVULA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atributos Válvula |  | Necessário |  | TAG |  | Campos do GeoSan |  |  | Tabela do Campo GeoSan | Observação |  |  |  |
| ID da válvula |  | * |  |  |  | [OBJECT_ID] |  |  | watercomponents |  |  |  |  |
| Nó Inicial |  | * |  |  |  | Gerado pelo Algoritmo de Export |  |  | watercomponents | O algoritmo gera o valor basenado-se no [OBJECT_ID] do componente ligado à outra extremidade da tubulação na qual a válvula está conectada. O valor gerado é [OBJECT_ID]_A |  |  |  |
| Nó Final |  | * |  |  |  | Gerado pelo Algoritmo de Export |  |  | watercomponents | O algoritmo gera o valor basenado-se no [OBJECT_ID] do componente ligado à outra extremidade da tubulação na qual a válvula está conectada. O valor gerado é [OBJECT_ID]_A |  |  |  |
| Descrição |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Zona |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Diâmetro |  | * |  |  |  | [VALUE_] |  |  | watercomponentsdata | [VALUE_] Referente: WatercomponentSubtype: Diâmetro / Tipo de Componente: Válvula (RG) |  |  |  |
| Tipo |  | * |  | PRV, PSV, PBV, FCV, TCV ou GPV |  | [VALUE_] |  |  | watercomponentsdata | [VALUE_] Referente: WatercomponentSubtype: Tipo de Válvula / Tipo de Componente: Válvula (RG) |  |  |  |
| Parâmetro de Controle |  | * |  |  |  | [VALUE_] |  |  | watercomponentsdata | [VALUE_] Referente: WatercomponentSubtype: Parâmetro de Controle / Tipo de Componente: Válvula (RG) |  |  |  |
| Coeficiente de Perda de Carga Singular |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Estado Fixo |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| ## Vazão |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  | - |  |  |  |  |
| ## Velocidade |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  | - |  |  |  |  |
| ## Perda de Carga |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  | - |  |  |  |  |
| ## Qualidade |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  | - |  |  |  |  |
| ## Estado |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  | - |  |  |  |  |
| TUBULAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atributos Tubulação |  | Necessário |  | TAG |  | Campos do GeoSan |  |  | Tabela do Campo GeoSan | Observação |  |  |  |
| ID do Trecho |  | * |  |  |  | [OBJECT_ID] |  |  | waterlines |  |  |  |  |
| Nó Inicial |  | * |  |  |  | [INITIALCOMPONENT] |  |  | waterlines |  |  |  |  |
| Nó Final |  | * |  |  |  | [FINALCOMPONENT] |  |  | waterlines |  |  |  |  |
| Descrição |  |  |  |  |  | [MATERIAL -> [MATERIALNAME]] |  |  | [waterlines [x_material]] |  |  |  |  |
| Zona |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Comprimento |  | * |  |  |  | [LENGTHCALCULATED] ou [LENGTH] |  |  | waterlines | Quando houverem os dois valores preenchidos a prioridade é o campo [LENGTHCALCULATED] |  |  |  |
| Diâmetro |  | * |  |  |  | [INTERNALDIAMETER] |  |  | waterlines |  |  |  |  |
| Rugosidade |  | * |  |  |  | ROUGHNESS |  |  | waterlines |  |  |  |  |
| Coeficiente de Perda de Carga Singular |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Estado Inicial |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Coeficiente de Reação no Volume do Escoamento |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Coeficiente de Reação na Parede do Trecho |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| ## Vazão |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  | - |  |  |  |  |
| ## Velocidade |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  | - |  |  |  |  |
| ## Perda de Carga |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  | - |  |  |  |  |
| ## Fator de Resistência |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  | - |  |  |  |  |
| ## Taxa de Reação |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  | - |  |  |  |  |
| ## Qualidade |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  | - |  |  |  |  |
| ## Estado |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  | - |  |  |  |  |

## #N/A  =  DADOS DE SAÍDA

# 5. Componentes GeoSan

NexusConnection
Objeto: NexusConnection.dll
Projeto: NxConnection
Descrição: Controle desenvolvido para executar a conexão do GeoSan com o banco de dados.

Property Manager
Objeto: NexusPM4.ocx
Projeto: PManager4
Descrição: Controle desenvolvido para permitir a manutenção nas propriedades das geometrias do GeoSan.

NexusViewManager
Objeto: NxViewManager.ocx
Projeto: NxViewmanager
Descrição: Controle desenvolvido para permitir a manutenção de Views e Temas no GeoSan.

NexusUsers
Objeto: NUsers.dll
Projeto: NxUsers
Descrição: Controle desenvolvido para permitir a manutenção nas informações do usuário do sistema GeoSan, como grupos de acesso, funções, departamentos, etc.

NexusSecurity
Objeto: NSecurity.dll
Projeto: NSecurity
Descrição: Controle desenvolvido para manter a segurança do sistema, nesse controle está contido o login e todas as telas de configuração de usuários e permissões.

## 5.1 Lista de arquivos necessários para o GeoSan

| Controle | Local |
| --- | --- |
| COMDLG32.ocx | $(WinSysPath) |
| Exporte EPANet.exe | $(AppPath)\Ferramentas |
| GeoSan_4.0.exe | $(AppPath) |
| MSCHRT20.ocx | $(WinSysPath) |
| MSCOMCT2.ocx | $(WinSysPath) |
| MSCOMCTL.ocx | $(WinSysPath) |
| MSFLXGRD.ocx | $(WinSysPath) |
| MSMASK32.ocx | $(WinSysPath) |
| MSSTDFMT.dll | $(WinSysPath) |
| RICHTX32.ocx | $(WinSysPath) |
| Scrrun.dll | $(WinSysPath) |
| TABCTL32.ocx | $(WinSysPath) |
| Zlib.dll | $(AppPath)\Controles |
| LoozeXP.ocx | $(AppPath)\Controles |
| Msado26.tlb | $(WinSysPath) |
| MsDbRPT.dll | $(WinSysPath) |
| NexusConnection.dll | $(AppPath)\Controles |
| NexusPM4.ocx | $(AppPath)\Controles |
| NSecurity.dll | $(AppPath)\Controles |
| NUser.dll | $(AppPath)\Controles |
| NxViewManager.ocx | $(AppPath)\Controles |
| TeComCanvas.dll | $(AppPath)\Controles |
| TeComDatabase.dll | $(AppPath)\Controles |
| TeComExport.dll | $(AppPath)\Controles |
| TeComImport.dll | $(AppPath)\Controles |
| TeComViewDatabase.dll | $(AppPath)\Controles |
| TerraLib.dll | $(AppPath)\Controles |
| TeComNetwork | $(AppPath)\Controles |
| TeComPrinter.dll | $(AppPath)\Controles |
| TeComViewManager.dll | $(AppPath)\Controles |
| Tiff.dll | $(AppPath)\Controles |

# 6. COMPONENTES DO SISTEMA

## 6.1 Plataforma TerraLib

## 6.2 Biblioteca

A biblioteca Terralib está sendo disponibilizada nos componetens TeCOM. Esta biblioteca permite o desenvolvimento, na forma de software livre para as linguagens Visual Basic 6.0, VB .NET, ASP, C# .NET com funcionalidades em clientes Windows de: Cadastro de novas feições em banco de dados geográfico associado, operações de zoom, mapas temáticos, importação e exportação de formatos SIG e CAD padrões de mercado (.shp, mid/mif, dxf), bem como biblioteca de componentes para disponibilização de mapas em clientes browser (ASP), com a possibilidade de realização de mapas temáticos. A biblioteca de componentes permite salvar diretamente no banco de dados tanto as informações vetoriais quanto as raster (imagem).

Os componentes Terralib estão disponíveis na pasta Biblioteca Terralib do CD de Instalação do GeoSan. Neta pasta está disponível o manual oficial da biblioteca.

disponíveis para serem usadas em todos os temas do banco.

# DETERMINAÇÃO DE QUAL BOTÃO FOI SELECIONADO

Esta documentação refere-se a rotina chamada quando um botão (ícone) no menu principal é selecionado.

## 7.1 Botões

O formulário frmCanvas possui a rotina Public Sub Tb_SELECT(ByVal Button As String), a qual é responsável por direcionar as seleções dos botões.

# LOCALIZAÇÃO DE CONSUMIDORES DESABASTECIDOS

Esta documentação refere-se as rotinas responsáveis por pintar os trechos de redes até encontrar registos e apresentar quem são os consumidores desabastecidos.

O botão de localizar os consumidores que serão desabastecidos e registros a serem fechados encontra-se na rotina Public Sub Tb_SELECT(ByVal Button As String), em ksearchinnetwork.

A Public Function SELECTRede(Object_id_ As String) é que é responsável por procurar os trechos até parar em um registro.

A tabela WATERCOMPONENTSTYPES, indica cada nó de rede o que o mesmo representa.

# Glossário

## Layer

Um layer representa uma estrutura de agregação de um conjunto de informações espaciais que são localizadas sobre uma região geográfica e compartilham um conjunto de atributos, ou seja, um layer agrega coisas semelhantes. Como exemplos de layers podem ser citados os mapas temáticos (mapa de solos, mapa de vegetação), os mapas cadastrais de objetos geográficos (mapa de municípios do Distrito Federal) ou ainda dados matriciais como cenas de imagens de satélites. Independentemente da representação computacional adotada para tratar o dado geográfico, matricial ou vetorial, um layer conhece qual a projeção cartográfica da sua componente espacial.

Layers são inseridos no banco de dados através da importação de arquivos de dados geográficos em formatos de intercâmbio como shapefiles, ASCII-SPRING, MID/MIF, GeoTiff, JPEG ou dbf. A biblioteca fornece as rotinas de importação desses arquivos. Layers também podem ser gerados a partir de processamentos executados sobre outros layers já armazenados no banco.

## Metadados

Dados acerca de dados. Por exemplo, os metadados de um mapa digital são as informações acerca da escala, data de revisão, autor, acuidade e outras informações pertinentes.

## Offset

Representa a origem de um sistema de coordenadas planas, também conhecido como sistema de coordenadas cartesianas, baseado na escolha de dois eixos perpendiculares, usualmente conhecidos como o eixo horizontal e eixo vertical, cuja intersecção é denominada origem. Esta origem normalmente é representada pelas coordenadas (0, 0), mas pode por convensão, receber valores diferentes, denominados offsets. Assim pode-se ter a origem com coordenadas pré-estabelecidas, como por exemplo (500.000, 1.000.000).

## Projeção cartográfica

É um conjunto de métodos usados na representação da superfície terrestre, segundo o qual cada ponto da Terra corresponde a um ponto da representação.

## Raster

Também chamado de representação matricial. É uma estrutura de dados celular composta de linhas e colunas para o armazenamento de imagens. Grupos de células com o mesmo valor representam feições.

## Vetorial

O dado vetorial tem o domínio assimilado a pontos, linhas e polígonos, representados por coordenadas.

# Referências

PANAGOPOULOS, T. Glossário dos SIG. Disponível em http://w3.ualg.pt/~tpanago/glossario.htm. Acessado em 27/12/05.

MENEGUETTE,  A.  A.  C. Curso  Virtual  de  Cartografia  e  SIG.  Presidente Prudente: Unesp. 2001. Disponível em: http://www.multimidia.prudente.unesp.br/cartosig/index.html. Acesso em: 27/12/05.

INPE. Terraview Conceitos Cartográficos. São José dos Campos: INPE. Disponível em: http://www.dpi.inpe.br/terraview/docs/pdf/ProjecaoCartografica.pdf. Acesso em 27/12/05.

CASANOVA, M., CÂMARA G., DAVIS C., VINHAS L., QUEIROZ G. Bancos de Dados Geográficos. Disponível em: http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/bdados. Acesso em 27/12/05.

Metadados são definidos como dados dos dados.